骨干网操作系统API接口规范v1.5

骨干网操作系统API接口规范

修改记录

| 版本号 | 修改人 | 修改时间 | 修改记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Li Xia | 2021-07-14 | 初始版本 |
| 1.1 | Li Xia | 2021-07-20 | 增加账号管理，网络资源和小工具API |
| 1.2 | Li Xia | 2021-07-21 | 增加资源管理相关API |
| 1.3 | Li Xia | 2023-05-31 | 增加拓扑信息查询相关API |
| 1.5 | 赵浩，吴宁，曾建，蔡松成，李栋 | 2026-04-20 | 增加参数说明， 增加分页 API， 增加样例报文 |

# 一，范围

本规范规定了SDN骨干网操作系统的北向接口定义和接口数据内容，并规定了接口数据命名格式和传输协议。

# 二，缩略语

以下缩略语适用于本规范：

| 缩略语 | 缩略语全称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | 超文本传输协议 |
| Json | JavaScript Object Notation | 轻量级的数据交换格式 |
| VPN |  | 网络分片业务，可以分为 二层网络分片(L2VPN)和三层网络分片(L3VPN) |
| POP |  | 网络分片的提供点或者接入点。 |
| CE | Customer Edge | 用户侧的边缘设备，对应数据中心或者实验室的边缘设备 |
| CE port |  | 用户侧边缘设备的物理端口，对应数据中心边缘设备的物理端口 |
| PE | Provider Edge | 和用户侧边缘设备互联的骨干网侧边缘设备 |
| PE port |  | 和用户侧边缘设备CE互联的骨干网侧边缘设备的端口 |
| Site |  | 网络切片业务中（L2VPN或者L3VPN）的逻辑站点，是实际网络分片接入信息在业务中的映射 |
| SNA |  | 网络切片中（L3VPN或者L2VPN）的逻辑站点下的一个网络接入，对应实际中CE/P4端口和设备端口的互联电路 |

# 三，API接口参考说明

# 1. 账号管理北向接口

## 1.1 获取Token

调用 SDN主干网操作系统接口时要求HTTP Header中需携带一个用于身份鉴权的Header：Authorization，只有通过鉴权的调用控制器才会处理。Authorization的值为”Bearer ”+ Token，Token获取接口如下：

### 1.1.1 API URL

/oauth/api/token

### 1.1.2 调用方法

POST

### 1.1.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | 是 | String | 端点ID，用来标记发起请求的端点，如浏览器 |
| username | 是 | String | 账号名称 |
| password | 是 | String | 账号对应密码 |

### 1.1.4 请求示例

/oauth/token

{

"username": "admin",

"password": "xxx@xxx",

"device_id": "be6d4c50-6476-4f6c-b3ae-2e6613611eed"

}

### 1.1.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| access_token | String | 访问token |
| token_type | String | token类型 |
| refresh_token | String | 刷新token |
| expires_in | integer | token过期时间（秒） |
| scope | String | token权限范围 |
| role | Array | 用户角色/权限列表 |
| sub | String | 用户标识（通常为用户名） |
| Tenant | String | 租户信息 |
| accountOpenCode | String | 账户开户编码/账号类型编码 |
| grantType | String | 授权类型 |
| status | Integer | 账户状态（如1表示正常） |
| credentialsExpiredTime | String | 凭证过期时间 |

### 1.1.6 响应报文示例

{

"access_token": "b14663d5-9f5b-4730-a071-0f8a1c13dbae",

"token_type": "bearer",

"refresh_token": "e8487e7b-36fd-4a21-9701-3c6e08c964eb",

"expires_in": 3599,

"scope": "user_info",

"sub": "admin",

"Tenant": null,

"role": [

"menu.viewMonitor.warning.device.view",

"menu.viewMonitor.overviewMD"

],

"accountOpenCode": "2",

"grantType": "password",

"status": 1,

"credentialsExpiredTime": null

}

## 1.2 新增租户

为系统新增一个租户

### 1.2.1 API URL

/tenant/new

### 1.2.2 调用方法

POST

### 1.2.3 请求参数（顶层参数）

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 是 | String | 租户名称 |
| permissionOfDevice | 否 | Object | 设备权限配置 |
| permissionOfVpn | 否 | Object | VPN权限配置 |
| permissionOfSrte | 否 | Object | SR-TE权限配置 |
| id | 否 | String | 租户ID |

permissionOfDevice 设备权限配置详情：

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| maxNumberOfDevices | 否 | Integer | 最大设备数量限制 |
| devices | 否 | Array | 设备列表 |

devices 设备列表项详情

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceName | 否 | String | 设备名称 |
| ports | 否 | Array | 端口列表 |
| allPort | 否 | Boolean | 是否包含所有端口（true表示所有端口） |
| portCount | 否 | Integer | 端口数量 |
| portPermissionOnly | 否 | Boolean | 是否仅设置端口权限 |

ports 端口列表项详情

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| portId | 否 | String | 端口ID |
| portName | 否 | String | 端口名称 |

permissionOfVpn VPN权限配置详情

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| maxNumberOfVPWS | 否 | Integer | VPWS最大数量限制 |
| maxNumberOfVPLS | 否 | Integer | VPLS最大数量限制 |
| maxNumberOfL3vpn | 否 | Integer | L3 VPN最大数量限制 |
| maxNumberOfRoutes | 否 | Integer | 最大路由数量限制 |
| maxNumberOfBgpMaxPrefix | 否 | Integer | BGP最大前缀数量限制 |

表7：permissionOfSrte SR-TE权限配置详情

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| maxNumberOfSlaTemplate | 否 | Integer | SLA模板最大数量限制 |
| maxNumberOfPolicyTemplate | 否 | Integer | 策略模板最大数量限制 |

### 1.2.4 请求示例

/tenant/new

报文:

{

"name": "testTenant",

"permissionOfDevice": {

"maxNumberOfDevices": 100,

"devices": [

{

"deviceName": "NJ-SCT-R03",

"ports": [

{

"portId": "31411224-0a8a-4c35-9ca3-73abad0a4752",

"portName": "FortyGigE9/0/1"

}

],

"allPort": true,

"portCount": 12,

"portPermissionOnly": false

}

]

},

"permissionOfVpn": {

"maxNumberOfVPWS": 100,

"maxNumberOfVPLS": 100,

"maxNumberOfL3vpn": 100,

"maxNumberOfRoutes": 15000,

"maxNumberOfBgpMaxPrefix": 1500000

},

"permissionOfSrte": {

"maxNumberOfSlaTemplate": 100,

"maxNumberOfPolicyTemplate": 100

}

}

### 1.2.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 1.2.6 响应报文示例

{

"id": "80",

"dateCreated": "2026-04-23T07:31:28.756+0000",

"lastModified": "2026-04-23T07:31:28.756+0000",

"recordStatus": 0,

"version": 0,

"name": "testTenant",

"permissionOfDevice": {

"id": 20119,

"deviceLabels": [],

"deviceNames": [],

"devices": [

{

"id": 428,

"portPermissionOnly": false,

"allPort": true,

"ports": [

{

"id": 2611,

"portName": "FortyGigE9/0/1",

"portId": "31411224-0a8a-4c35-9ca3-73abad0a4752"

},

{

"id": 2612,

"portName": "GigabitEthernet4/1/20",

"portId": "9c5d1ec1-d9bb-40c9-a7b7-03a8da55d055"

},

{

"id": 2613,

"portName": "HundredGigE2/1/2",

"portId": "8feea79c-474a-49b4-a34d-b9ea1cdf8566"

},

{

"id": 2614,

"portName": "LoopBack0",

"portId": "74fbd95c-7d93-48f4-8955-a95e9475e9a7"

},

{

"id": 2615,

"portName": "Pos3/2/0",

"portId": "1728e0fa-ec6e-4e30-9c5d-67d06beee396"

},

{

"id": 2616,

"portName": "Ten-GigabitEthernet3/1/10",

"portId": "b82c0e11-70f0-4d95-b6f7-f530627f292e"

},

{

"id": 2617,

"portName": "Ten-GigabitEthernet3/1/9",

"portId": "a8812dac-6929-412c-881a-7d3ca1668b37"

},

{

"id": 2618,

"portName": "Ten-GigabitEthernet3/2/13",

"portId": "9216ddc0-24b9-4bb2-bae4-d2889c073116"

},

{

"id": 2619,

"portName": "Ten-GigabitEthernet3/2/20",

"portId": "5d18dc04-eabe-4c8a-a650-4e6ed86e6d87"

},

{

"id": 2620,

"portName": "Ten-GigabitEthernet5/1/11",

"portId": "0ffc9989-4713-498e-999a-a9e1798b6d73"

},

{

"id": 2621,

"portName": "Ten-GigabitEthernet5/1/12",

"portId": "59160bf8-40cd-4c39-8a75-068d11e6c24a"

},

{

"id": 2622,

"portName": "Ten-GigabitEthernet5/1/13",

"portId": "ae4abacf-4f6d-4364-aebf-ecf4881e6f19"

}

],

"deviceName": "NJ-SCT-R03"

}

],

"maxNumberOfDevices": 100

},

"permissionOfSrte": {

"id": 172,

"allowCalculatePath": false,

"maxNumberOfSlaTemplate": 100,

"maxNumberOfPolicyTemplate": 100

},

"permissionOfVpn": {

"id": 172,

"maxNumberOfL2vpn": 0,

"maxNumberOfVPWS": 100,

"maxNumberOfVPLS": 100,

"maxNumberOfRoutes": 15000,

"maxNumberOfBgpMaxPrefix": 1500000,

"maxNumberOfL3vpn": 100,

"maxNumberOfBdEvpn": 0

}

}

## 1.3 新增账号

为租户新增一个账号

### 1.3.1 API URL

/management/user

### 1.3.2 调用方法

POST

### 1.3.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant | 是 | String | 所属租户名称 |
| username | 是 | String | 用户名 |
| password | 是 | String | 密码（加密后） |
| password2 | 是 | String | 确认密码（加密后） |
| permissionOfMenuMap | 否 | Map<String, Boolen> | 菜单权限映射配置，示例menu.viewMonitor.aiDashboard.ai: true |
| encrypted | 是 | Boolean | 密码是否已加密（true表示已加密） |

### 1.3.4 请求示例

/management/user

报文:

{

"tenant": "test",

"username": "test-0432",

"password": "gXpi7pWvZNA=",

"password2": "gXpi7pWvZNA=",

"permissionOfMenuMap": {

"menu.viewMonitor.overview": true,

"menu.viewMonitor.vpn": true,

},

"encrypted": true

}

### 1.3.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 1.3.6 响应报文示例

无

## 1.4 查询租户

分页查询系统租户

### 1.4.1 API URL

/tenant/list?start=0&length=10

### 1.4.2 调用方法

GET

### 1.4.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 1.4.4 请求示例

/tenant/list?start=0&length=10

### 1.4.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| data | Array | 租户数据列表 |
| draw | Integer | DataTables插件绘制次数标识 |
| recordsFiltered | Integer | 过滤后的记录总数 |
| recordsTotal | Integer | 总记录数 |

data 租户数据项详情

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 租户ID |
| dateCreated | String | 创建时间（ISO 8601格式） |
| lastModified | String | 最后修改时间（ISO 8601格式） |
| recordStatus | Integer | 记录状态（0表示正常/有效） |
| version | Integer | 数据版本号 |
| name | String | 租户名称 |
| permissionOfDevice | Object | 设备权限配置 |
| permissionOfSrte | Object | SR-TE权限配置 |
| permissionOfVpn | Object | VPN权限配置 |

### 1.4.6 响应报文示例

{

"data": [

{

"id": "80",

"dateCreated": "2026-04-23T07:31:28.000+0000",

"lastModified": "2026-04-23T07:31:28.000+0000",

"recordStatus": 0,

"version": 0,

"name": "testTenant",

"permissionOfDevice": {

"id": 20119,

"deviceLabels": [],

"deviceNames": [],

"devices": [

{

"id": 428,

"portPermissionOnly": false,

"allPort": true,

"ports": [

{

"id": 2611,

"portName": "FortyGigE9/0/1",

"portId": "31411224-0a8a-4c35-9ca3-73abad0a4752"

}

],

"deviceName": "NJ-SCT-R03"

}

],

"maxNumberOfDevices": 100

},

"permissionOfSrte": {

"id": 172,

"allowCalculatePath": false,

"maxNumberOfSlaTemplate": 100,

"maxNumberOfPolicyTemplate": 100

},

"permissionOfVpn": {

"id": 172,

"maxNumberOfL2vpn": 0,

"maxNumberOfVPWS": 100,

"maxNumberOfVPLS": 100,

"maxNumberOfRoutes": 15000,

"maxNumberOfBgpMaxPrefix": 1500000,

"maxNumberOfL3vpn": 100,

"maxNumberOfBdEvpn": 0

}

}

],

"draw": 1,

"recordsFiltered": 1,

"recordsTotal": 1

}

## 1.5 查询账号

查询某个租户的所有账号

### 1.5.1 API URL

/management/user/all

### 1.5.2 调用方法

GET

### 1.5.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 1.5.4 请求示例

/management/user/all

### 1.5.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 用户ID |
| dateCreated | String | 创建时间（ISO 8601格式） |
| lastModified | String | 最后修改时间（ISO 8601格式） |
| recordStatus | Integer | 记录状态（0表示正常/有效） |
| version | Integer | 数据版本号 |
| remarks | String | 备注信息 |
| username | String | 用户名 |
| password | String | 加密后的密码 |
| passwordBase64 | String | Base64编码的密码 |
| nickName | String | 用户昵称 |
| failureCount | Integer | 登录失败次数 |
| roles | Array | 角色列表 |
| inheritPermissionFromTenant | Boolean | 是否继承租户权限 |
| permissionOfMenuMap | Object | 菜单权限映射配置 |

### 1.5.6 响应报文示例

[

{

"id": "2",

"dateCreated": "2025-09-04T09:33:02.000+0000",

"lastModified": "2026-04-03T01:51:19.000+0000",

"recordStatus": 0,

"version": 9,

"remarks": "admin",

"username": "admin",

"password": "$2a$10$PakaHynOfDagUy7aEPU6rOWSAw4Sn82OsssoL6YMWUm86VqiV5eie",

"passwordBase64": "YWRtaW4xMjMh",

"nickName": "admin",

"failureCount": 0,

"inheritPermissionFromTenant": true,

"permissionOfMenuMap": {

"menu.viewMonitor.warning.device.view": true,

"menu.viewMonitor.overviewMD": true

}

}

]

## 1.6 删除账号

为租户删除一个账号

### 1.6.1 API URL

/management/user/tenantAdmin/{id}

### 1.6.2 调用方法

DELETE

### 1.6.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 是 | String | 账号id |

### 1.6.4 请求示例

/management/user/tenantAdmin/51

### 1.6.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 1.6.6 响应报文示例

{

"failureCount": 0,

"roles": []

}

## 1.7 删除租户

删除一个租户

### 1.7.1 API URL

/tenant/{id}

### 1.7.2 调用方法

DELETE

### 1.7.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 是 | String | 创建租户时返回的租户id |

### 1.7.4 请求示例

/tenant/34

### 1.7.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 1.7.6 响应报文示例

同创建租户

## 1.8 更新租户

## 1.9 更新账号

# 2. 网络资源北向接口

## 2.1 获取POP点信息

查询当前可接入的所有或者满足具体条件的POP点信息。

### 2.1.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/popInfosonfig/terra-pe:peInfos/popInfosWithDevice

### 2.1.2 调用方法

GET

### 2.1.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 2.1.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/popInfos

### 2.1.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | POP点唯一标识ID |
| name | String | 是 | POP点名称 |
| pop-as | Integer | 是 | POP所属AS号 |
| province | String | 是 | 所属省份 |
| city | String | 是 | 所属城市 |
| num-of-ce | Integer | 是 | CE设备数量 |
| num-of-pe | Integer | 是 | PE设备数量 |
| num-of-p | Integer | 是 | P设备数量 |
| num-of-other | Integer | 是 | 其他类型设备数量 |
| num-of-total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices | Array[Object] | 是 | 设备详情列表 |

devices数组元素（设备对象）

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 是 | 设备名称 |
| pe-alias | String | 是 | PE别名 |
| management-ip | String | 是 | 管理IP地址 |
| vendor-id | String | 是 | 厂商ID/名称 |
| platform-id | String | 是 | 平台型号 |
| plane-type | String | 是 | 平面类型 |
| device-type | String | 是 | 设备角色类型 |

### 2.1.6 响应报文示例

成功返回：

[

{

"devices": [

{

"name": "NJ-SCT-R01",

"pe-alias": "NJ-SCT-R01",

"management-ip": "192.168.118.11",

"vendor-id": "H3C",

"platform-id": "CR16000",

"plane-type": "可编程路由器平面",

"device-type": "PE"

}

],

"pop-as": 137749,

"province": "上海",

"city": "上海",

"name": "POP_SH_R1",

"id": "fe3b485f-f30d-4b37-b7a6-c426e367d142",

"num-of-ce": 0,

"num-of-pe": 1,

"num-of-p": 0,

"num-of-other": 0,

"num-of-total": 1

}

]

失败返回：

{

"errorCode": "xxx",

"errorMessage": "xxx"

}

## 2.2 获取设备信息（分页）

分页查询当前接入的设备信息。

### 2.2.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/page?pageNumber=1&pageSize=10

### 2.2.2 调用方法

POST

### 2.2.3 请求参数

过滤条件：

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 否 | String | 设备名称 |
| management-ip | 否 | String | 管理IP地址 |
| connect-status | 否 | String | 连接状态，枚举值："UP","DOWN","UNKNOWN" |
| vendor-id | 否 | String | 厂商ID/名称，设备厂商信息可配置，枚举通过2.3接口获取。当前版本默认配置："HUAWEI"，"H3C"，"ZTE"，"RUIJIE"，"CISCO"，"TETHRNET"，"CENTEC"，"MAIPU"，"FIBERHOME" |
| platform-id | 否 | String | 驱动型号，设备驱动型号信息枚举通过2.3接口获取。当前版本默认配置 ： "CE128xx","CE68xx","NE40","NE8000","ATN980","ATN910","CX600","NEA813"，"ZXCTN6180","ZXCTN6120","ZXCTN9000","M6000-S","M6000-4SE","XZR10-6800""S6520","S6800","S6890","S9850","RA5100","RA5300","S125xx","CR16000","R4900","MSR3640","MSR5660","MSR3610""R820","R850","R8000"，"NSR2900X","NSR7300X"，"E580"，"NK06","C236"，"ASR9000","NCS5500"，"RG-RSR20-XA-36","RG-RSR20-XA-24","RG-RSR77-XA-03","RG-RSR77-XA-08" |
| product-name | 否 | String | 设备型号 |
| peAs | 否 | String | PE所属AS号 |
| plane-type | 否 | String | 平面类型，枚举值通过2.4接口获取 |
| label | 否 | String | 标签名称 |
| label-filter-type | 否 | String | 标签过滤类型，"0"：并集,"1"：交集 |

### 2.2.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/page?pageNumber=1&pageSize=10

{

"name": "NJ-SCT-SW02",

"management-ip": "11.83.255.9",

"connect-status": "UP",

"vendor-id": "H3C",

"platform-id": "XXXX",

"product-name": "XXXX",

"peAs": "15200",

"plane-type": "SDN平面",

"label": "备用",

"label-filter-type": "0"

}

### 2.2.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| content | Array[Object] | 数据内容列表（PE设备详情） |
| pageable | Object | 分页信息对象 |
| total_elements | Integer | 总记录数 |
| total_pages | Integer | 总页数 |
| last | Boolean | 是否为最后一页 |
| first | Boolean | 是否为第一页 |
| sort | Object | 排序信息对象 |
| size | Integer | 每页大小 |
| number | Integer | 当前页码（从0开始） |
| number_of_elements | Integer | 当前页实际记录数 |
| empty | Boolean | 是否为空 |

pageable 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| sort | Object | 排序信息 |
| offset | Integer | 偏移量 |
| page_size | Integer | 每页大小 |
| page_number | Integer | 页码（从0开始） |
| paged | Boolean | 是否分页 |
| unpaged | Boolean | 是否不分页 |

sort 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| sorted | Boolean | 是否已排序 |
| unsorted | Boolean | 是否未排序 |
| empty | Boolean | 排序条件是否为空 |

content数组元素（PE设备对象）

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 设备唯一标识ID |
| name | String | 设备名称 |
| pe-alias | String | PE别名 |
| node-type | String | 节点类型，枚举："PE"，"VPE"，"P"，"CE"，"CPE"，"VCE"，"PEB"，"PEA"，"CLOUD"，"POP"，"SERVER"，"TERMINAL"，"ASBR"，"RR" |
| vendor-id | String | 厂商ID/名称，设备厂商信息可配置，枚举通过2.3接口获取。当前版本默认配置："HUAWEI"，"H3C"，"ZTE"，"RUIJIE"，"CISCO"，"TETHRNET"，"CENTEC"，"MAIPU"，"FIBERHOME" |
| platform-id | String | 驱动型号，设备驱动型号信息枚举通过2.3接口获取。当前版本默认配置 ： "CE128xx","CE68xx","NE40","NE8000","ATN980","ATN910","CX600","NEA813"，"ZXCTN6180","ZXCTN6120","ZXCTN9000","M6000-S","M6000-4SE","XZR10-6800""S6520","S6800","S6890","S9850","RA5100","RA5300","S125xx","CR16000","R4900","MSR3640","MSR5660","MSR3610""R820","R850","R8000"，"NSR2900X","NSR7300X"，"E580"，"NK06","C236"，"ASR9000","NCS5500"，"RG-RSR20-XA-36","RG-RSR20-XA-24","RG-RSR77-XA-03","RG-RSR77-XA-08" |
| product-name | String | 设备型号（设备上的实际配置型号） |
| version | String | 软件版本 |
| management-ip | String | 管理IP地址 |
| management-port | String | 管理端口 |
| ssh-port | Integer | SSH端口 |
| username | String | 用户名 |
| password | String | 密码（Base64编码） |
| connect-status | String | 设备状态，枚举："UP"，"DOWN"，"UNKNOWN" |
| pe-as | Integer | PE自治域AS号 |
| isis-process-id | Integer | ISIS进程ID |
| te-loopback-if | String | TE Loopback接口名 |
| te-loopback-ip | String | TE Loopback IPv4地址 |
| te-loopback-ipv6 | String | TE Loopback IPv6地址 |
| bgp-loopback-if | String | BGP Loopback接口名 |
| bgp-loopback-ip | String | BGP Loopback IPv4地址 |
| bgp-loopback-ipv6 | String | BGP Loopback IPv6地址 |
| locator | String | SRv6 Locator |
| alerts | Object | 告警统计对象 |
| pop-id | String | POP点ID |
| popInfo | Object | POP详细信息 |
| create-time | String | 创建时间 |
| update-time | String | 更新时间 |
| snmp_param | Object | SNMP配置参数 |
| ftp_param | Object | FTP配置参数 |
| label | Array[Object] | 标签列表 |
| peports | Object | PE端口信息对象 |

alerts 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| warning | Integer | 警告级别告警数 |
| minor | Integer | 次要级别告警数 |
| major | Integer | 主要级别告警数 |
| critical | Integer | 严重级别告警数 |

popInfo 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | POP点ID |
| name | String | POP点名称 |
| pop-as | Integer | POP所属AS号 |
| province | String | 所属省份 |
| city | String | 所属城市 |

snmp_param 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| snmp_version | String | SNMP版本 |
| port | Integer | SNMP端口 |
| protocol | String | 协议类型 |
| timeout | Integer | 超时时间(秒) |
| retries | Integer | 重试次数 |
| community | String | Community字符串 |
| security_level | String | 安全级别 |
| auth_proto | String | 认证协议 |
| priv_proto | String | 加密协议 |
| batch_count | Integer | 批量数量 |
| max_repetitions | Integer | 最大重复数 |

ftp_param 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| protocol | String | 协议类型 |
| server_ip | String | 服务器IP |
| vrf | String | VRF名称 |

label 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 标签ID |
| name | String | 标签名称 |
| label-type | String | 标签类型 |
| is-health-label | Boolean | 是否健康度标签 |

peports 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| peport-info | Array[Object] | 端口详情列表 |

peport-info 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 端口唯一标识 |
| name | String | 端口名称 |
| port-alias | String | 端口别名 |
| port-type | String | 端口类型 |
| port-speed | String | 端口速率 |
| plane-type | String | 平面类型 |
| vpn-type | String | VPN类型 |
| vlan-range | String | VLAN范围 |
| status | String | 端口状态，枚举："UP"，"DOWN"，"UNKNOWN" |
| shutdown | Boolean | 是否关闭 |
| alert | Integer | 告警级别 |
| total-bandwidth | Integer | 总带宽(Mbps) |
| current-bandwidth | Integer | 当前带宽(Mbps) |
| cfg-bw | Integer | 配置带宽(Kbps?) |
| ipv4-addr | String | IPv4地址 |
| ipv6-addr | String | IPv6地址 |
| enable-ipv6 | Boolean | 是否启用IPv6 |
| intf-description | String | 接口描述 |
| physical-port | Boolean | 是否物理端口 |
| from-client-port | Boolean | 是否来自客户端端口 |
| join-group-port | Boolean | 是否加入组端口 |
| reserve-port | Boolean | 是否预留端口 |
| label | Array[Object] | 端口标签列表 |

### 2.2.6 响应报文示例

成功返回：

{

"content": [

{

"ftp_param": {

"server_ip": "",

"protocol": "SFTP",

"vrf": ""

},

"label": [

{

"name": "PE",

"id": "a95f0f6c-9f26-4dbf-9b93-df37e9e3b474",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"snmp_param": {

"batch_count": 10,

"priv_proto": "DES",

"community": "",

"timeout": 15,

"security_level": "AuthPriv",

"retries": 1,

"protocol": "UDP",

"port": 161,

"auth_proto": "SHA",

"snmp_version": "v3",

"max_repetitions": 20

},

"update-time": "2026-04-24 09:32:29",

"te-loopback-ipv6": "2001:172:16:20::66",

"vendor-id": "ZTE",

"management-ip": "192.168.118.200",

"bgp-loopback-if": "loopback1",

"peports": {

"peport-info": [

{

"label": [

{

"name": "非预留端口",

"id": "0ac57bce-899f-4399-a764-86b1382f6a7b",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"ipv4-addr": "",

"port-speed": "TenGE",

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"alert": 0,

"ipv6-addr": "",

"total-bandwidth": 10000,

"vpn-type": "L3",

"id": "9425a140-dc09-46b5-b72c-9374448a14c2",

"enable-ipv6": false,

"cfg-bw": 10000000,

"current-bandwidth": 10000,

"vlan-range": "1000-2000",

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"name": "xgei-0/0/0/10",

"intf-description": "",

"port-type": "UNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "接入业务",

"status": "UP"

}

]

},

"password": "Q2VuaUAhQCM0NTY=",

"pe-as": 64999,

"pe-alias": "NJ-CORE-RT-ZX-M6KS-02-WLC11",

"isis-process-id": 1,

"connect-status": "UP",

"id": "174f455f-6f96-40d3-a7a9-65da3ddb2cc8",

"product-name": "ZXR10 M6000-8S Plus ",

"ssh-port": 22,

"management-port": "830",

"node-type": "PE",

"create-time": "2026-03-31 18:11:34",

"platform-id": "ZXCTN6180",

"version": "srv6,qdx,V5.00.10.70",

"popInfo": {

"pop-as": 64999,

"province": "江苏",

"city": "南京",

"name": "POP_ZTE",

"id": "3c57e489-d72e-46d7-8b08-0decd40a1348"

},

"alerts": {

"warning": 0,

"minor": 0,

"critical": 0,

"major": 0

},

"te-loopback-ip": "172.16.20.66",

"te-loopback-if": "loopback1",

"name": "NJ-CORE-RT-ZX-M6KS-02-WLC11",

"pop-id": "3c57e489-d72e-46d7-8b08-0decd40a1348",

"locator": "SRv6-end",

"bgp-loopback-ipv6": "2001:172:16:20::66",

"username": "ceni",

"bgp-loopback-ip": "172.16.20.66"

}

],

"pageable": {

"sort": {

"sorted": false,

"unsorted": true,

"empty": true

},

"offset": 0,

"page_size": 10,

"page_number": 0,

"paged": true,

"unpaged": false

},

"total_elements": 6,

"total_pages": 1,

"last": true,

"first": true,

"sort": {

"sorted": false,

"unsorted": true,

"empty": true

},

"size": 10,

"number": 0,

"number_of_elements": 6,

"empty": false

}

失败返回：

{

"errorCode": "xxx",

"errorMessage": "xxx"

}

## 2.3 获取设备厂商型号列表

查询设备厂商和型号列表。

### 2.3.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/getAllVendorProdModel

### 2.3.2 调用方法

GET

### 2.3.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 2.3.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/getAllVendorProdModel

### 2.3.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| vendor | String | 厂商代码/标识 |
| name | String | 厂商中文名称 |
| models | Array[String] | 该厂商支持的设备型号列表 |

厂商列表示例

| 序号 | vendor（代码） | name（名称） | models（型号列表） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FIBERHOME | 烽火 | R820, R850, R8000 |
| 2 | MAIPU | 迈普 | NSR2900X, NSR7300X |
| 3 | CENTEC | 盛科 | E580 |
| 4 | TETHRNET | 大地云网 | NK06, C236 |
| 5 | H3C | 新华三 | S6520, S6800, S6890, S9850, RA5100, RA5300, S125xx, CR16000, R4900, MSR3640, MSR5660, MSR3610 |
| 6 | ZTE | 中兴 | ZXCTN6180, ZXCTN6120, ZXCTN9000, M6000-S, M6000-4SE, XZR10-6800 |
| 7 | CISCO | 思科 | ASR9000, NCS5500 |
| 8 | RUIJIE | 锐捷 | RG-RSR20-XA-36, RG-RSR20-XA-24, RG-RSR77-XA-03, RG-RSR77-XA-08 |
| 9 | HUAWEI | 华为 | CE128xx, CE68xx, NE40, NE8000, ATN980, ATN910, CX600, NEA813 |

### 2.3.6 响应报文示例

成功返回：

{

"vendor": "FIBERHOME",

"name": "烽火",

"models": [

"R820",

"R850",

"R8000"

]

},

{

"vendor": "MAIPU",

"name": "迈普",

"models": [

"NSR2900X",

"NSR7300X"

]

},

{

"vendor": "CENTEC",

"name": "盛科",

"models": [

"E580"

]

},

{

"vendor": "TETHRNET",

"name": "大地云网",

"models": [

"NK06",

"C236"

]

},

{

"vendor": "H3C",

"name": "新华三",

"models": [

"S6520",

"S6800",

"S6890",

"S9850",

"RA5100",

"RA5300",

"S125xx",

"CR16000",

"R4900",

"MSR3640",

"MSR5660",

"MSR3610"

]

},

{

"vendor": "ZTE",

"name": "中兴",

"models": [

"ZXCTN6180",

"ZXCTN6120",

"ZXCTN9000",

"M6000-S",

"M6000-4SE",

"XZR10-6800"

]

},

{

"vendor": "CISCO",

"name": "思科",

"models": [

"ASR9000",

"NCS5500"

]

},

{

"vendor": "RUIJIE",

"name": "锐捷",

"models": [

"RG-RSR20-XA-36",

"RG-RSR20-XA-24",

"RG-RSR77-XA-03",

"RG-RSR77-XA-08"

]

},

{

"vendor": "HUAWEI",

"name": "华为",

"models": [

"CE128xx",

"CE68xx",

"NE40",

"NE8000",

"ATN980",

"ATN910",

"CX600",

"NEA813"

]

}

]

失败返回：

{

"errorCode": "xxx",

"errorMessage": "xxx"

}

## 2.4 获取设备平面类型

查询设备平面类型。

### 2.4.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/planType

### 2.4.2 调用方法

GET

### 2.4.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 2.4.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/planType

### 2.4.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| planType | Array[String] | 平面列表 |

### 2.4.6 响应报文示例

成功返回：

["SDN平面","广电","可编程路由器平面","可编程平面","联通"]

失败返回：

{

"errorCode": "xxx",

"errorMessage": "xxx"

}

## 2.5 获取设备信息（全量）

查询当前接入的所有设备信息。

### 2.5.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfos

### 2.5.2 调用方法

get

### 2.5.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 2.5.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfos

### 2.5.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 设备唯一标识ID |
| name | String | 设备名称 |
| pe-alias | String | PE别名 |
| node-type | String | 节点类型 |
| vendor-id | String | 厂商ID |
| platform-id | String | 平台型号 |
| product-name | String | 产品名称 |
| version | String | 软件版本 |
| management-ip | String | 管理IP地址 |
| management-port | String | 管理端口 |
| ssh-port | Integer | SSH端口 |
| username | String | 用户名 |
| password | String | 密码（Base64编码） |
| connect-status | String | 连接状态 |
| pe-as | Integer | PE自治域AS号 |
| isis-process-id | Integer | ISIS进程ID |
| te-loopback-if | String | TE Loopback接口名 |
| te-loopback-ip | String | TE Loopback IPv4地址 |
| te-loopback-ipv6 | String | TE Loopback IPv6地址 |
| bgp-loopback-if | String | BGP Loopback接口名 |
| bgp-loopback-ip | String | BGP Loopback IPv4地址 |
| bgp-loopback-ipv6 | String | BGP Loopback IPv6地址 |
| locator | String | SRv6 Locator |
| alerts | Object | 告警统计对象 |
| pop-id | String | POP点ID |
| popInfo | Object | POP详细信息 |
| create-time | String | 创建时间 |
| update-time | String | 更新时间 |
| snmp_param | Object | SNMP配置参数 |
| ftp_param | Object | FTP配置参数 |
| label | Array[Object] | 标签列表 |
| peports | Object | PE端口信息对象 |

alerts 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| warning | Integer | 警告级别告警数 |
| minor | Integer | 次要级别告警数 |
| major | Integer | 主要级别告警数 |
| critical | Integer | 严重级别告警数 |

popInfo 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | POP点ID |
| name | String | POP点名称 |
| pop-as | Integer | POP所属AS号 |
| province | String | 所属省份 |
| city | String | 所属城市 |

snmp_param 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| snmp_version | String | SNMP版本 |
| port | Integer | SNMP端口 |
| protocol | String | 协议类型 |
| timeout | Integer | 超时时间(秒) |
| retries | Integer | 重试次数 |
| community | String | Community字符串 |
| security_level | String | 安全级别 |
| auth_proto | String | 认证协议 |
| priv_proto | String | 加密协议 |
| batch_count | Integer | 批量数量 |
| max_repetitions | Integer | 最大重复数 |

ftp_param 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| protocol | String | 协议类型 |
| server_ip | String | 服务器IP |
| vrf | String | VRF名称 |

label 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 标签ID |
| name | String | 标签名称 |
| label-type | String | 标签类型 |
| is-health-label | Boolean | 是否健康标签 |

peports 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| peport-info | Array[Object] | 端口详情列表 |

peport-info 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 端口唯一标识 |
| name | String | 端口名称 |
| port-alias | String | 端口别名 |
| port-type | String | 端口类型 |
| port-speed | String | 端口速率 |
| plane-type | String | 平面类型 |
| vpn-type | String | VPN类型 |
| vlan-range | String | VLAN范围 |
| status | String | 端口状态 |
| shutdown | Boolean | 是否关闭 |
| alert | Integer | 告警级别 |
| total-bandwidth | Integer | 总带宽(Mbps) |
| current-bandwidth | Integer | 当前带宽(Mbps) |
| cfg-bw | Integer | 配置带宽(Kbps?) |
| ipv4-addr | String | IPv4地址 |
| ipv6-addr | String | IPv6地址 |
| enable-ipv6 | Boolean | 是否启用IPv6 |
| intf-description | String | 接口描述 |
| physical-port | Boolean | 是否物理端口 |
| from-client-port | Boolean | 是否来自客户端端口 |
| join-group-port | Boolean | 是否加入组端口 |
| reserve-port | Boolean | 是否预留端口 |
| label | Array[Object] | 端口标签列表 |

### 2.5.6 响应报文示例

成功返回：

{

"peInfo": [

{

"ftp_param": {

"server_ip": "192.168.118.176",

"protocol": "SFTP",

"vrf": "dcn_manage"

},

"label": [

{

"name": "NE8000",

"id": "64875d82-7895-4df8-bb46-abbd1039037a",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"snmp_param": {

"auth_pwd": "ceniM0nit0r",

"batch_count": 10,

"priv_proto": "DES",

"community": "",

"timeout": 15,

"priv_pwd": "ceniM0nit0r",

"security_level": "AuthPriv",

"retries": 1,

"protocol": "UDP",

"port": 161,

"auth_proto": "SHA",

"snmp_version": "v3",

"user": "terra-monitor",

"max_repetitions": 20

},

"update-time": "2026-04-24 15:50:17",

"te-loopback-ipv6": "2023::2:4",

"plane-type": "可编程平面",

"vendor-id": "HUAWEI",

"management-ip": "192.168.118.12",

"city": "伊犁哈萨克自治州",

"bgp-loopback-if": "LoopBack1",

"peports": {

"peport-info": [

{

"label": [

{

"name": "路由模式",

"id": "148dbc9a-2d45-4ad7-95fa-b209e748a4b8",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"port-speed": "TenGE",

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"total-bandwidth": 10000,

"vpn-type": "L3",

"id": "639bc8fb-c3c1-4b20-865e-21e8c9ec5ed2",

"enable-ipv6": false,

"cfg-bw": 10000,

"current-bandwidth": 10000,

"vlan-range": "2102-2200",

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"name": "GigabitEthernet0/11/1",

"port-type": "UNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "T1接入",

"status": "DOWN"

},

{

"label": [

{

"name": "GE",

"id": "0c8fad84-7dea-4aa2-9d42-de4b01815c87",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"ipv4-addr": "",

"port-speed": "GE",

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"total-bandwidth": 10000,

"vpn-type": "L3",

"id": "b7afb02e-9652-40ce-8363-19aba5ba99c2",

"enable-ipv6": false,

"current-bandwidth": 10000,

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"name": "GigabitEthernet0/13/2",

"port-type": "NNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "MAIPU1互联",

"status": "UP"

},

{

"label": [

{

"name": "GE",

"id": "0c8fad84-7dea-4aa2-9d42-de4b01815c87",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"port-speed": "GE",

"plane-type": "SDN平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"total-bandwidth": 1000,

"vpn-type": "L3",

"id": "cde857e5-55bf-4efd-b4c3-33b84dafa56d",

"enable-ipv6": false,

"cfg-bw": 1000000,

"current-bandwidth": 1000,

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"name": "GigabitEthernet0/14/8",

"port-type": "NNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "GigabitEthernet0/14/8",

"status": "UP"

},

{

"label": [

{

"name": "可编程平面",

"id": "6852819f-d712-42dc-8677-b13084dae9ea",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"port-speed": "TenGE",

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"total-bandwidth": 1000000,

"vpn-type": "L3",

"id": "0ad49b24-19d4-49ee-9a82-6b9ffbca3ccd",

"enable-ipv6": false,

"cfg-bw": 1000000,

"current-bandwidth": 1000000,

"vlan-range": "2100-3000",

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"name": "GigabitEthernet0/5/9",

"port-type": "NNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "R01互联2",

"status": "UP"

},

{

"label": [

{

"name": "HunGE",

"id": "5a3bb604-d570-41ef-aaef-41cacdd776cf",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"port-speed": "HunGE",

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"total-bandwidth": 100000,

"vpn-type": "L3",

"id": "4d13da63-e257-4a8f-a5f5-0b4c48b61542",

"enable-ipv6": false,

"current-bandwidth": 100000,

"vlan-range": "2000-3000",

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"metric": "1000",

"metric-v6": "1200",

"name": "GigabitEthernet0/7/8",

"port-type": "NNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "R03互联1",

"status": "UP"

},

{

"label": [

{

"name": "HunGE",

"id": "5a3bb604-d570-41ef-aaef-41cacdd776cf",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"port-speed": "HunGE",

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"config-bw": "1000000",

"total-bandwidth": 100000,

"vpn-type": "L3",

"id": "4f6e95b9-15b9-48ba-991b-50199fafaaf0",

"enable-ipv6": false,

"cfg-bw": 1000000,

"current-bandwidth": 100000,

"vlan-range": "2000-3000",

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"metric": "100",

"metric-v6": "200",

"name": "GigabitEthernet0/7/9",

"port-type": "NNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "R03互联2",

"status": "DOWN"

},

{

"label": [

{

"name": "GE",

"id": "0c8fad84-7dea-4aa2-9d42-de4b01815c87",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"port-speed": "GE",

"plane-type": "可编程路由器平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": false,

"total-bandwidth": 1000,

"vpn-type": "L3",

"id": "05fc8e34-1335-4196-a0c1-d8288f2bb4a0",

"enable-ipv6": false,

"cfg-bw": 1000000,

"current-bandwidth": 1000,

"vlan-range": "2000-3000",

"join-group-port": false,

"reserve-port": false,

"name": "GigabitEthernet0/9/1",

"port-type": "UNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "SW2互联"

},

{

"label": [

{

"name": "预留端口",

"id": "119c4d4a-d506-4730-9415-6367a9f4df21",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"plane-type": "可编程平面",

"from-client-port": false,

"physical-port": true,

"total-bandwidth": 0,

"vpn-type": "L3",

"id": "c4cdf098-a67d-4c32-8448-f625eb740bc4",

"enable-ipv6": false,

"current-bandwidth": 0,

"join-group-port": false,

"reserve-port": true,

"name": "LoopBack1",

"port-type": "UNI",

"shutdown": false,

"port-alias": "业务口",

"status": "UP"

}

]

},

"password": "Ceni_sy@2022",

"pe-as": 137749,

"pe-alias": "NJ-SCT-R02",

"isis-process-id": 10,

"id": "d13029da-c0fe-4608-9d03-1c4da9eba853",

"ssh-port": 22,

"management-port": "830",

"node-type": "PE",

"platform-id": "NE8000",

"version": "srv6,qdx",

"popInfo": {

"pop-as": 137749,

"province": "上海",

"city": "上海",

"name": "POP_R02",

"id": "6692a631-ec58-4a1b-b208-c92167a20837"

},

"te-loopback-ip": "172.16.11.4",

"te-loopback-if": "LoopBack1",

"name": "NJ-SCT-R02",

"pop-id": "6692a631-ec58-4a1b-b208-c92167a20837",

"locator": "SRv6",

"bgp-loopback-ipv6": "2023::2:4",

"username": "ceni_nj",

"bgp-loopback-ip": "172.16.11.4"

}

]

}

失败返回：

{

"errorCode": "xxx",

"errorMessage": "xxx"

}

## 2.6 下载设备资源

下载当前的设备资源信息，以excel格式保存。

### 2.6.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/file/export

### 2.6.2 调用方法

GET

### 2.6.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 2.6.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/file/export

### 2.6.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

下载的表格：

## 2.7 导入设备信息

采用导入数据表格的方式增加POP和设备信息。表格的内容格式参见2.4.5

### 2.7.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/file

### 2.7.2 调用方法

POST

### 2.7.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 2.7.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/file

### 2.7.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

## 2.8 增加POP站点

增加POP站点

### 2.8.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/popinfo

### 2.8.2 调用方法

POST

### 2.8.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| address | 否 | String | POP点对应具体城市地址 |
| city | 是 | String | POP所在城市 |
| pop-as | 是 | String | POP点的bgp as号，例如9929 |
| province | 是 | String | POP所在省份 |
| name | 是 | String | POP点的名称 |

### 2.8.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/popinfo

报文：

{

"address": "上海",

"city": "上海",

"pop-as”: "137749",

"province": "上海",

"name":"pop1"

}

### 2.8.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.9 变更POP站点

变更指定POP站点信息。

### 2.9.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/popInfo

### 2.9.2 调用方法

PUT

### 2.9.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| address | 否 | String | POP点对应具体城市地址 |
| city | 是 | String | POP所在城市 |
| pop-as | 是 | String | POP点的bgp as号，例如9929 |
| province | 是 | String | POP所在省份 |
| name | 是 | String | POP点的名称 |

### 2.9.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/popInfo

{

"city": "上海",

"pop-as": "10021",

"province": "上海",

"name":"pop1",

"id":"3d5cf7e4-4d89-46ef-8a48-85d32af76500"

}

### 2.9.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.10 删除POP站点

删除指定POP站点。

### 2.10.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/popInfo/delete/{pop_id}

### 2.10.2 调用方法

DELETE

### 2.10.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pop_id | 是 | String | POP点的id |

### 2.10.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/popInfo/delete/544afa6c-5fae-4cad-976f-d7ccc36c4a32

### 2.10.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.11 增加设备

增加设备信息。

### 2.11.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo

### 2.11.2 调用方法

POST

### 2.11.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vendor-id | 是 | String | 设备所属厂商，例如HUAWEI |
| plane-type | 是 | String | 设备所在平面，比如A |
| platform-id | 是 | String | 设备系统版本信息 |
| pop-id | 是 | String | 设备所属POP点的id |
| name | 是 | String | 设备的名称 |
| pe-alias | 否 | String | 设备的别名 |
| province | 否 | String | 设备所在省份 |
| city | 否 | String | 设备所在城市 |
| address | 否 | String | 设备所在城市的具体地址 |
| management-ip | 是 | String | 设备的管理ip |
| management-port | 是 | String | 设备管理ip所在端口 |
| username | 是 | String | 设备SSH用户名 |
| password | 是 | String | 设备SSH密码 |
| ssh-port | 是 | String | 设备SSH端口 |
| pe-as | 否 | String | 设备对应的BGP as号 |
| bgp-loopback-if | 否 | String | 设备的BGP环回接口 |
| te-loopback-if | 否 | String | 设备的TE环回接口 |
| version | 否 | String | 设备的版本信息 |
| bgp-loopback-ip | 否 | String | 设备的BGP环回ip |
| te-loopback-ip | 否 | String | 设备的TE环回ip |
| bfd-remote-discriminator | 否 | String | BFD描述符 |

snmp_param 对象说明

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snmp_version | 是 | String | SNMP版本 |
| port | 否 | Integer | SNMP端口 |
| protocol | 否 | String | 协议类型 |
| timeout | 否 | Integer | 超时时间(秒) |
| retries | 否 | Integer | 重试次数 |
| community | 否 | String | Community字符串 |
| security_level | 否 | String | 安全级别 |
| auth_proto | 否 | String | 认证协议 |
| priv_proto | 否 | String | 加密协议 |
| batch_count | 否 | Integer | 批量数量 |
| max_repetitions | 否 | Integer | 最大重复数 |

ftp_param 对象说明

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| protocol | 否 | String | 协议类型 |
| server_ip | 否 | String | 服务器IP |
| vrf | 否 | String | VRF名称 |

### 2.11.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo

{

"vendor-id": "HUAWEI",

"type": "PHYSICAL",

"plane-type": "A",

"platform-id": "CE68xx",

"pop-id": "d731ceb1-4e1d-4708-9a98-5ee6505f116d",

"name": "YC-A26B44-pe-01",

"pe-alias": "YC-A26B44-pe-01",

"province": "宁夏",

"city": "银川",

"address": null,

"management-ip": "10.2.0.35",

"management-port": "830",

"username": "ceni_yc",

"password": "ceni_yc@2019",

"ssh-port": "22",

"pe-as": "137749",

"bgp-loopback-if": "Loopback1",

"te-loopback-if": "Loopback1",

"version": "1.1(vxlan)",

"bgp-loopback-ip": "10.2.0.36",

"te-loopback-ip": "10.2.0.36",

"ftp_param": {

"server_ip": "",

"protocol": "SFTP",

"vrf": ""

},

"snmp_param": {

"batch_count": 10,

"priv_proto": "DES",

"community": "",

"timeout": 15,

"security_level": "AuthPriv",

"retries": 1,

"protocol": "UDP",

"port": 161,

"auth_proto": "SHA",

"snmp_version": "v3",

"max_repetitions": 20

}

}

### 2.11.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.12 变更设备信息

变更指定设备信息。

### 2.12.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos

### 2.12.2 调用方法

PUT

### 2.12.3 请求参数

具体参看2.8.3节

### 2.12.4 请求示例

{

"peInfo": [{

"vendor-id": "HUAWEI",

"type": "PHYSICAL",

"plane-type": "A",

"platform-id": "CE68xx",

"pop-id": "d731ceb1-4e1d-4708-9a98-5ee6505f116d",

"name": "YC-A26B44-pe-01",

"pe-alias": "YC-A26B44-pe-01",

"province": "宁夏",

"city": "银川",

"address": null,

"management-ip": "10.2.0.35",

"management-port": "830",

"username": "ceni_yc",

"password": "ceni_yc@2019",

"ssh-port": "22",

"pe-as": "137749",

"bgp-loopback-if": "Loopback1",

"te-loopback-if": "Loopback1",

"version": "1.1(vxlan)",

"bgp-loopback-ip": "10.2.0.36",

"te-loopback-ip": "10.2.0.36",

"ftp_param": {

"server_ip": "",

"protocol": "SFTP",

"vrf": ""

},

"snmp_param": {

"batch_count": 10,

"priv_proto": "DES",

"community": "",

"timeout": 15,

"security_level": "AuthPriv",

"retries": 1,

"protocol": "UDP",

"port": 161,

"auth_proto": "SHA",

"snmp_version": "v3",

"max_repetitions": 20

}

}]

}

### 2.12.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.13 更新设备端口

增加/更新设备端口信息。

### 2.13.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/peports

### 2.13.2 调用方法

POST

### 2.13.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| reserve-port | 否 | Boolean | 是否为预留端口，预留端口系统不会自动分配出来使用，业务接入端口时必填。 |
| port-type | 是 | String | 端口功能类型，取值 UNI：业务接入端口 NNI：管理端口 |
| port-speed | 是 | String | 端口速率。取值 HunGE：100G口 TenGE：10G口 GE：1G口 FE：100M口 |
| plane-type | 是 | String | 设备端口所属平面，比如A |
| vpn-type | 是 | String | 端口类型。取值 L3：路由模式 L2: 网桥模式 |
| physical-port | 否 | String | 是否做为物理端口，物理端口不能当dot1q等其他用途，业务接入端口时必填。 |
| name | 是 | String | 端口名称 |
| vlan-range | 是 | String | 端口的可用vlan-range |
| total-bandwidth | 否 | String | 端口的可用总端口 |
| pe-id | 是 | String | 端口所属设备的id |

### 2.13.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfo/peports

{
    "peport-info": [
        {
            "type": "PHYSICAL",
            "port-type": "UNI",
            "port-speed": "TenGE",
            "plane-type": "A",
            "vpn-type": "L3",
            "physical-port": false,
            "name": "Ten-GigabitEthernet1/0/1",
            "total-bandwidth": 10000,
            "vlan-range": "1000-2000",
            "pe-id": "742840a6-ad4a-49ae-b62b-17f8d3ef3f9f"
        }
    ]
}

### 2.13.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.14 删除设备端口

删除设备端口信息。

### 2.14.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/peports/peport-info/delete/{pe_port_id}

### 2.14.2 调用方法

DELETE

### 2.14.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pe_port_id | 是 | String | pe port Id |

### 2.14.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/peports/peport-info/delete/05eedee3-c4e6-453b-a6c4-9f077342fc6e

### 2.14.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.15 删除设备

删除指定pe。

### 2.15.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/delete/{pe_id}

### 2.15.2 调用方法

DELETE

### 2.15.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pe_id | 是 | String | 设备的Id |

### 2.15.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/peInfo/delete/544afa6c-5fae-4cad-976f-d7ccc36c4a32

### 2.15.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.16 查询链路（分页）

### 2.16.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/linksInfo/page?page=0&size=10&linkId=NJ-SCT-R01&status=UP&type=LAN&linkErr=true&sourceNode=NJ-MAIPU&destination=NJ-SCT-R01&sourceIp=192.168.118.12&destinationIp=192.168.118.13&label=%E6%97%B6%E5%BB%B6:%E4%BC%98&label-filter-type=0&srv6Sid=true&srv6SidCompare=1&srv6Locator=true&mplsAdjLabel=true&mplsSidCompare=1&perfInstType=NQA

### 2.16.2 调用方法

GET

### 2.16.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| page | Integer | 否 | 当前页码（从0开始） | 0 |
| size | Integer | 否 | 每页记录数 | 10 |
| linkId | String | 否 | 链路ID/名称 | "NJ-SCT-R01" |
| sourceNode | String | 否 | 源节点名称 | "NJ-MAIPU" |
| destination | String | 否 | 目的节点名称 | "NJ-SCT-R01" |
| sourceIp | String | 否 | 源IP地址 | "192.168.118.12" |
| destinationIp | String | 否 | 目的IP地址 | "192.168.118.13" |
| status | String | 否 | 链路状态，枚举："UP"，"DOWN" | "UP" |
| type | String | 否 | 链路类型，枚举："BACKBONE","LAN" | "LAN" |
| linkErr | Boolean | 否 | 是否包含链路错误 | true |
| label | String | 否 | 标签名称（URL编码） | "时延:优" |
| label-filter-type | String | 否 | 标签过滤类型 | "0" |
| srv6Sid | Boolean | 否 | 是否包含SRv6 SID | true |
| srv6SidCompare | Integer | 否 | SRv6 SID比较方式 | 1 |
| srv6Locator | Boolean | 否 | 是否包含SRv6 Locator | true |
| mplsAdjLabel | Boolean | 否 | 是否包含MPLS Adjacency Label | true |
| mplsSidCompare | Integer | 否 | MPLS SID比较方式 | 1 |
| perfInstType | String | 否 | 性能实例类型 | "NQA" |

### 2.16.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/linksInfo/page?page=0&size=10&linkId=NJ-SCT-R01&status=UP&type=LAN&linkErr=true&sourceNode=NJ-MAIPU&destination=NJ-SCT-R01&sourceIp=192.168.118.12&destinationIp=192.168.118.13&label=%E6%97%B6%E5%BB%B6:%E4%BC%98&label-filter-type=0&srv6Sid=true&srv6SidCompare=1&srv6Locator=true&mplsAdjLabel=true&mplsSidCompare=1&perfInstType=NQA

### 2.16.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| content | Array[Object] | 数据内容列表（PE设备详情） |
| pageable | Object | 分页信息对象 |
| total_elements | Integer | 总记录数 |
| total_pages | Integer | 总页数 |
| last | Boolean | 是否为最后一页 |
| first | Boolean | 是否为第一页 |
| sort | Object | 排序信息对象 |
| size | Integer | 每页大小 |
| number | Integer | 当前页码（从0开始） |
| number_of_elements | Integer | 当前页实际记录数 |
| empty | Boolean | 是否为空 |

pageable 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| content | Array[Object] | 数据内容列表（PE设备详情） |
| pageable | Object | 分页信息对象 |
| total_elements | Integer | 总记录数 |
| total_pages | Integer | 总页数 |
| last | Boolean | 是否为最后一页 |
| first | Boolean | 是否为第一页 |
| sort | Object | 排序信息对象 |
| size | Integer | 每页大小 |
| number | Integer | 当前页码（从0开始） |
| number_of_elements | Integer | 当前页实际记录数 |
| empty | Boolean | 是否为空 |

sort 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sorted | Boolean | 是否已排序 | false |
| unsorted | Boolean | 是否未排序 | true |
| empty | Boolean | 排序条件是否为空 | true |

链路基础信息

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| link-id | String | 链路唯一标识（格式：源节点:源端口>目的节点:目的端口） |
| link-status | String | 链路状态 |
| link-err | Boolean | 是否存在链路错误 |
| link-type | String | 链路类型 |
| oper-bw | Integer | 运营带宽（Mbps） |
| cfg-bw | Integer | 配置带宽（Mbps） |
| utilization-ratio | Float | 带宽利用率 |
| occupied-number | Integer | 占用数量 |
| alert-count | Integer | 告警数量 |
| source-ip | String | 源IP地址（含掩码） |
| dest-ip | String | 目的IP地址（含掩码） |
| source-node-ip | String | 源节点管理IP |
| dest-node-ip | String | 目的节点管理IP |
| loss | Float | 丢包率（百分比） |
| delay | Float | 时延（毫秒） |
| delay-deviation | Float | 时延偏差 |
| jitter | Float | 抖动（毫秒） |
| srv6-locator | String | SRv6 Locator |
| srv6-sid-compare | Boolean | SRv6 SID是否匹配 |
| mpls-sid-compare | Boolean | MPLS SID是否匹配 |
| label | Array[Object] | 链路标签列表 |
| source | Object | 源端信息对象 |
| destination | Object | 源端信息对象 |
| label | Array[Object] | 是 |

source 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| source-node | String | 源节点名称 |
| source-node-alias | String | 源节点别名 |
| source-tp | String | 源端口名称 |
| source-tp-alias | String | 源端口别名 |

destination 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| dest-node | String | 目的节点名称 |
| dest-node-alias | String | 目的节点别名 |
| dest-tp | String | 目的端口名称 |

label 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 标签ID |
| name | String | 标签名称 |
| label-type | String | 标签类型 |
| is-health-label | Boolean | 是否健康标签 |

### 2.16.6 响应报文示例

成功返回：

{

"content": [

{

"link-id": "NJ-SCT-R04:GigabitEthernet0/13/4>NJ-SCT-R03:Ten-GigabitEthernet5/1/12",

"link-status": "DOWN",

"link-err": true,

"source": {

"source-node-alias": "SCT-NJ-SCT-R04",

"source-tp-alias": "R03互联1",

"source-node": "NJ-SCT-R04",

"source-tp": "GigabitEthernet0/13/4"

},

"source-ip": "172.21.22.6/30",

"dest-ip": "172.21.22.5/30",

"source-node-ip": "192.168.118.14",

"dest-node-ip": "192.168.118.13",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-R03",

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet5/1/12",

"dest-node-alias": "南京R03"

},

"oper-bw": 0,

"loss": 100.0000,

"delay": 0.0000,

"delay-deviation": 0.0000,

"jitter": 0.0,

"cfg-bw": 1000,

"occupied-number": 0,

"link-type": "BACKBONE",

"mpls-sid-compare": true,

"srv6-sid-compare": true,

"utilization-ratio": 0.00000,

"alert-count": 0,

"label": [

{

"name": "GE",

"id": "0c8fad84-7dea-4aa2-9d42-de4b01815c87",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

}

],

"srv6-locator": "SRv6"

}

],

"pageable": {

"sort": {

"unsorted": true,

"sorted": false,

"empty": true

},

"page_size": 10,

"page_number": 2,

"offset": 20,

"paged": true,

"unpaged": false

},

"total_elements": 22,

"last": true,

"total_pages": 3,

"first": false,

"sort": {

"unsorted": true,

"sorted": false,

"empty": true

},

"size": 10,

"number": 2,

"number_of_elements": 2,

"empty": false

}

## 2.17 查询链路（全量）

### 2.17.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/linksInfo

### 2.17.2 调用方法

GET

### 2.17.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sourceNode | String | 否 | 源节点名称 | "NJ-MAIPU" |
| status | String | 否 | 链路状态，枚举："UP"，"DOWN" | "UP" |
| type | String | 否 | 链路类型，枚举："BACKBONE","LAN" | "LAN" |
| srv6Sid | Boolean | 否 | 是否包含SRv6 SID | true |
| mplsAdjLabel | Boolean | 否 | 是否包含MPLS Adjacency Label | true |

### 2.17.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/linksInfo

### 2.17.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

链路基础信息

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| link-id | String | 链路唯一标识（格式：源节点:源端口>目的节点:目的端口） |
| link-status | String | 链路状态 |
| link-err | Boolean | 是否存在链路错误 |
| link-type | String | 链路类型 |
| oper-bw | Integer | 运营带宽（Mbps） |
| cfg-bw | Integer | 配置带宽（Mbps） |
| utilization-ratio | Float | 带宽利用率 |
| occupied-number | Integer | 占用数量 |
| alert-count | Integer | 告警数量 |
| source-ip | String | 源IP地址（含掩码） |
| dest-ip | String | 目的IP地址（含掩码） |
| source-node-ip | String | 源节点管理IP |
| dest-node-ip | String | 目的节点管理IP |
| loss | Float | 丢包率（百分比） |
| delay | Float | 时延（毫秒） |
| delay-deviation | Float | 时延偏差 |
| jitter | Float | 抖动（毫秒） |
| srv6-locator | String | SRv6 Locator |
| srv6-sid-compare | Boolean | SRv6 SID是否匹配 |
| mpls-sid-compare | Boolean | MPLS SID是否匹配 |
| label | Array[Object] | 链路标签列表 |
| source | Object | 源端信息对象 |
| destination | Object | 源端信息对象 |
| label | Array[Object] | 是 |

source 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| source-node | String | 源节点名称 |
| source-node-alias | String | 源节点别名 |
| source-tp | String | 源端口名称 |
| source-tp-alias | String | 源端口别名 |

destination 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| dest-node | String | 目的节点名称 |
| dest-node-alias | String | 目的节点别名 |
| dest-tp | String | 目的端口名称 |

label 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 标签ID |
| name | String | 标签名称 |
| label-type | String | 标签类型 |
| is-health-label | Boolean | 是否健康标签 |

[

{

"link-id": "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/20>SW1:Ten-GigabitEthernet1/0/50",

"link-status": "UP",

"link-err": false,

"source": {

"source-node-alias": "NJ-SCT-R01",

"source-tp-alias": "SW01接入",

"source-node": "NJ-SCT-R01",

"source-tp": "Ten-GigabitEthernet3/2/20"

},

"source-ip": "172.1.0.2/30",

"source-node-ip": "192.168.118.11",

"destination": {

"dest-node": "SW1",

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet1/0/50"

},

"jitter": 0.0,

"cfg-bw": 10000,

"igp-metric": 1000,

"occupied-number": 0,

"adj-srv6-sid": "999",

"adj-label": 999,

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "999::1",

"link-type": "LAN",

"mpls-sid-compare": false,

"srv6-sid-compare": false,

"alert-count": 0,

"label": [

{

"name": "路由模式",

"id": "148dbc9a-2d45-4ad7-95fa-b209e748a4b8",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "非预留端口",

"id": "47296d9f-f135-43a5-9d9f-00e84f224ba9",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "可编程平面",

"id": "6852819f-d712-42dc-8677-b13084dae9ea",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "接入业务接口",

"id": "9a2e87a6-80f0-45de-8efa-bed232d71a30",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "TenGE",

"id": "d46019f6-e153-4d4e-b62b-c29966eb7576",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "非独占端口",

"id": "d90ce8a7-0466-45e0-8bae-f15e9f3940f9",

"is-health-label": false,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "带宽利用率:优",

"id": "b2c19630-66ff-4991-9d7d-35469e9897b8",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "丢包率:优",

"id": "08c2a6e6-8bb1-4f01-9c58-d5d364a7b7f0",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "抖动:优",

"id": "d3e8c6b0-03b6-43b2-99c2-0f254012872a",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "时延:优",

"id": "3b8498f5-e80e-457b-a8ab-71acf97ef140",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "时延偏离:优",

"id": "e8c647ac-2d6f-4393-aae5-287f2cce2487",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

},

{

"name": "测试",

"is-health-label": false,

"label-type": "MANUAL"

}

],

"srv6-sid-cfg-status": "COMPLETED",

"mpls-label-cfg-status": "COMPLETED",

"srv6-locator": "SRv6"

}

]

### 2.17.6 响应报文示例

成功返回：

## 2.18 配置SRv6-SID

配置链路SRv6 SID

### 2.18.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/configSrv6SidOfLink

### 2.18.2 调用方法

POST

### 2.18.3 请求参数

点击图片可查看完整电子表格

### 2.18.4 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

LinkInfoVO 对象（链路信息）

点击图片可查看完整电子表格

Source 对象（源端信息）

点击图片可查看完整电子表格

Destination 对象（目标端信息）

点击图片可查看完整电子表格

Label对象

点击图片可查看完整电子表格

### 2.18.5 响应示例

{

"srv6_sid_type": "end-x",

"link-id": "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/3>NJ-SCT-ASBR01:GigabitEthernet0/4/1",

"link-status": "DOWN",

"link-err": true,

"source": {

"source-node-alias": "NJ-SCT-R01",

"source-tp-alias": "Ten-GigabitEthernet3/2/3",

"source-node": "NJ-SCT-R01",

"source-tp": "Ten-GigabitEthernet3/2/3"

},

"source-ip": "172.16.11.57",

"dest-ip": "172.16.11.58",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-ASBR01",

"dest-tp": "GigabitEthernet0/4/1",

"dest-node-alias": "NJ-SCT-ASBR01",

"dest-tp-alias": "GigabitEthernet0/4/1"

},

"oper-bw": 4874,

"loss": 0,

"delay": 1,

"jitter": 0,

"cfg-bw": 10000,

"labels": "TenGE,骨干互联接口,可编程平面",

"occupied-number": 0,

"adj-srv6-sid": "100",

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "fec0:0:0:1:0:0:64:0",

"link-type": "BACKBONE",

"mpls-sid-compare": false,

"srv6-sid-compare": false,

"utilization-ratio": 0,

"link-bind-template": [],

"alert-count": 0,

"label-pop-up-type": "no-flavor",

"srv6-sid-cfg-status": "COMPLETED"

}

## 2.19 删除SRv6-SID

删除链路SRv6 SID

### 2.19.1 API URL

api/sr/config/network-topology:network-topology/delLinkSrv6Sid

### 2.19.2 调用方法

DEL

### 2.19.3 请求参数

点击图片可查看完整电子表格

### 2.19.4 请求示例

{

"link-id": "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/3>NJ-SCT-ASBR01:GigabitEthernet0/4/1"

}

### 2.19.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.20 配置SR-MPLS标签

配置链路SR-MPLS标签

### 2.20.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/configSrMplsAdjLabelOfLink

### 2.20.2 调用方法

POST

### 2.20.3 请求参数

点击图片可查看完整电子表格

### 2.20.4 响应参数

参考2.14.4定义

### 2.20.5 响应示例

{

"link-id": "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/3>NJ-SCT-ASBR01:GigabitEthernet0/4/1",

"link-status": "DOWN",

"link-err": true,

"source": {

"source-node-alias": "NJ-SCT-R01",

"source-tp-alias": "Ten-GigabitEthernet3/2/3",

"source-node": "NJ-SCT-R01",

"source-tp": "Ten-GigabitEthernet3/2/3"

},

"source-ip": "172.16.11.57",

"dest-ip": "172.16.11.58",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-ASBR01",

"dest-tp": "GigabitEthernet0/4/1",

"dest-node-alias": "NJ-SCT-ASBR01",

"dest-tp-alias": "GigabitEthernet0/4/1"

},

"oper-bw": 4874,

"loss": 0,

"delay": 1,

"jitter": 0,

"cfg-bw": 10000,

"labels": "TenGE,骨干互联接口,可编程平面",

"occupied-number": 0,

"adj-label": 15000,

"link-type": "BACKBONE",

"mpls-sid-compare": false,

"srv6-sid-compare": false,

"utilization-ratio": 0,

"link-bind-template": [],

"alert-count": 0,

"mpls-label-cfg-status": "COMPLETED"

}

## 2.21 删除SR-MPLS标签

删除链路SR-MPLS标签

### 2.21.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/delLinkSrMplsAdjLabel

### 2.21.2 调用方法

DEL

### 2.21.3 请求参数

点击图片可查看完整电子表格

### 2.21.4 请求示例

{

"link-id": "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/3>NJ-SCT-ASBR01:GigabitEthernet0/4/1"

}

### 2.21.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

## 2.22 配置链路NQA检测实例

配置链路的性能检测实例，设备检测配置为nqa。

### 2.22.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/configPerformanceInstanceOfLink

### 2.22.2 调用方法

POST

### 2.22.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| link-id | 是 | String | 要配置性能检测实例的link的id |
| source-ip | 是 | String | 链路的源IP地址 |
| dest-ip | 是 | String | 链路的目的IP地址 |
| source.source-node | 是 | String | 链路的源设备名称 |
| source.source-tp | 是 | String | 链路的源端口名称 |
| destination.dest-node | 是 | String | 链路的目的设备名称 |
| destination.dest-tp | 是 | String | 链路的目的端口名称 |
| perf-inst-type | 是 | String | 配置性能检测实例的类型： nqa : 网络质量分析 twamp : 双向主动检测 |

### 2.22.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/configPerformanceInstanceOfLink

报文:

{

"link-id": "NJ-SCT-R02:GigabitEthernet0/5/9>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/1/20",

"source": {

"source-node": "NJ-SCT-R02",

"source-tp": "GigabitEthernet0/5/9"

},

"source-ip": "172.16.11.66/30",

"dest-ip": "172.16.11.65/30",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-R01",

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet3/1/20"

},

"perf-inst-type": "nqa"

}

### 2.22.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| link-id | String | 成功配置性能检测实例的link的id |
| source-ip | String | 链路的源IP地址 |
| dest-ip | String | 链路的目的IP地址 |
| source.source-node | String | 链路的源设备名称 |
| source.source-tp | String | 链路的源端口名称 |
| destination.dest-node | String | 链路的目的设备名称 |
| destination.dest-tp | String | 链路的目的端口名称 |
| perf-inst-type | String | 成功配置性能检测实例的类型： nqa : 网络质量分析 twamp : 双向主动检测 |
| perf-inst-id | String | 成功配置性能实例的资源ID |

### 2.22.6 响应报文示例

{

"link-id": "NJ-SCT-R02:GigabitEthernet0/5/9>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/1/20",

"link-status": "DOWN",

"link-err": true,

"source": {

"source-node-alias": "NJ-SCT-R02",

"source-node": "NJ-SCT-R02",

"source-tp": "GigabitEthernet0/5/9"

},

"source-ip": "172.16.11.66",

"dest-ip": "172.16.11.65",

"source-node-ip": "192.168.118.12",

"dest-node-ip": "192.168.118.11",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-R01",

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet3/1/20",

"dest-node-alias": "NJ-SCT-R01",

"dest-tp-alias": "R02互联"

},

"oper-bw": 0,

"loss": 0,

"delay": 1,

"delay-deviation": 0,

"jitter": 0.0,

"cfg-bw": 10000,

"occupied-number": 0,

"adj-srv6-sid": "108",

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::2:0:0:6C:0",

"link-type": "BACKBONE",

"mpls-sid-compare": false,

"srv6-sid-compare": true,

"utilization-ratio": 0,

"alert-count": 0,

"label": [

{

"name": "带宽利用率:优",

"id": "8289ecb3-34c9-4eb3-aa7e-2debb0eb6f80",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

}

],

"perf-inst-type": "nqa",

"label-pop-up-type": "no-flavor",

"srv6-sid-type": "end-x",

"perf-inst-id": "1002",

"srv6-locator": "SRv6"

}

## 2.23 删除链路NQA检测实例

删除链路上配置的nqa性能检测实例。

### 2.23.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/delLinkPerformanceInstance

### 2.23.2 调用方法

DELETE

### 2.23.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| link-id | 是 | String | 要配置性能检测实例的link的id |

### 2.23.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/delLinkPerformanceInstance

报文:

{

"link-id": "NJ-SCT-R02:GigabitEthernet0/5/9>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/1/20"

}

### 2.23.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

## 2.24 配置链路twamp检测实例

配置链路的性能检测实例，设备检测配置为twamp。

### 2.24.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/configPerformanceInstanceOfLink

### 2.24.2 调用方法

POST

### 2.24.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| link-id | 是 | String | 要配置性能检测实例的link的id |
| source-ip | 是 | String | 链路的源IP地址 |
| dest-ip | 是 | String | 链路的目的IP地址 |
| source.source-node | 是 | String | 链路的源设备名称 |
| source.source-tp | 是 | String | 链路的源端口名称 |
| destination.dest-node | 是 | String | 链路的目的设备名称 |
| destination.dest-tp | 是 | String | 链路的目的端口名称 |
| perf-inst-type | 是 | String | 配置性能检测实例的类型： nqa : 网络质量分析 twamp : 双向主动检测 |

### 2.24.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/configPerformanceInstanceOfLink

报文:

{

"link-id": "NJ-SCT-R02:GigabitEthernet0/5/9>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/1/20",

"source": {

"source-node": "NJ-SCT-R02",

"source-tp": "GigabitEthernet0/5/9"

},

"source-ip": "172.16.11.66/30",

"dest-ip": "172.16.11.65/30",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-R01",

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet3/1/20"

},

"perf-inst-type": "twamp"

}

### 2.24.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| link-id | String | 成功配置性能检测实例的link的id |
| source-ip | String | 链路的源IP地址 |
| dest-ip | String | 链路的目的IP地址 |
| source.source-node | String | 链路的源设备名称 |
| source.source-tp | String | 链路的源端口名称 |
| destination.dest-node | String | 链路的目的设备名称 |
| destination.dest-tp | String | 链路的目的端口名称 |
| perf-inst-type | String | 成功配置性能检测实例的类型： nqa : 网络质量分析 twamp : 双向主动检测 |
| perf-inst-id | String | 成功配置性能实例的资源ID |

### 2.24.6 响应报文示例

{

"link-id": "NJ-SCT-R02:GigabitEthernet0/5/9>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/1/20",

"link-status": "DOWN",

"link-err": true,

"source": {

"source-node-alias": "NJ-SCT-R02",

"source-node": "NJ-SCT-R02",

"source-tp": "GigabitEthernet0/5/9"

},

"source-ip": "172.16.11.66",

"dest-ip": "172.16.11.65",

"source-node-ip": "192.168.118.12",

"dest-node-ip": "192.168.118.11",

"destination": {

"dest-node": "NJ-SCT-R01",

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet3/1/20",

"dest-node-alias": "NJ-SCT-R01",

"dest-tp-alias": "R02互联"

},

"oper-bw": 0,

"loss": 0,

"delay": 1,

"delay-deviation": 0,

"jitter": 0.0,

"cfg-bw": 10000,

"occupied-number": 0,

"adj-srv6-sid": "108",

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::2:0:0:6C:0",

"link-type": "BACKBONE",

"mpls-sid-compare": false,

"srv6-sid-compare": true,

"utilization-ratio": 0,

"alert-count": 0,

"label": [

{

"name": "带宽利用率:优",

"id": "8289ecb3-34c9-4eb3-aa7e-2debb0eb6f80",

"is-health-label": true,

"label-type": "AUTO"

}

],

"perf-inst-type": "twamp",

"label-pop-up-type": "no-flavor",

"srv6-sid-type": "end-x",

"perf-inst-id": "102",

"srv6-locator": "SRv6"

}

## 2.25 删除链路twamp检测实例

删除链路上配置的twamp性能检测实例。

### 2.25.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/delLinkPerformanceInstance

### 2.25.2 调用方法

DELETE

### 2.25.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| link-id | 是 | String | 要配置性能检测实例的link的id |

### 2.25.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/delLinkPerformanceInstance

报文:

{

"link-id": "NJ-SCT-R02:GigabitEthernet0/5/9>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/1/20"

}

### 2.25.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

## 2.26 配置链路标签

配置链路标签。

### 2.26.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/link/label

### 2.26.2 调用方法

PUT

### 2.26.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| link-id | 是 | String | 链路唯一标识（格式：源节点:源端口>目的节点:目的端口） | "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/20>SW1:Ten-GigabitEthernet1/0/50" |
| label | 是 | Array[Object] | 链路标签列表 | 见下方label元素说明 |

label 数组元素说明

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 是 | String | 标签名称 |
| label-type | 是 | String | "MANUAL" |

### 2.26.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/link/label

报文:

{

"link-id": "NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/20>SW1:Ten-GigabitEthernet1/0/50"

"label": [

{

"name": "测试",

"label-type": "MANUAL"

}

]

}

### 2.26.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

### 2.26.6 响应报文示例

无

## 2.27 配置设备标签

配置设备标签。

### 2.27.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/pe?pe-names=NJ-CORE-RT-ZX-M6KS-02-WLC11&field-name=labels&field-value=主用

### 2.27.2 调用方法

PUT

### 2.27.3 请求参数

url参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pe-name | 是 | String | 设备名称 |
| field-name | 是 | String | "labels" |
| field-value | 是 | String | 设置的标签，多个则逗号分隔，如："主用,备用" |

### 2.27.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/pe?pe-names=NJ-CORE-RT-ZX-M6KS-02-WLC11&field-name=labels&field-value=主用

### 2.27.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

## 2.28 配置端口标签

配置端口标签。

### 2.28.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/pePortLabels?pe-name=NJ-SCT-SW02&port-names=FortyGigE9/0/1

### 2.28.2 调用方法

PUT

### 2.28.3 请求参数

url参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pe-name | 是 | String | 设备名称 |
| port-names | 是 | String | 端口名称 |

body参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | Array[String] | 端口标签列表 |

### 2.28.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/pePortLabels?pe-name=NJ-SCT-SW02&port-names=FortyGigE9/0/1

报文:

["test2","test1"]

### 2.28.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

## 2.29 设备连通性检测

设备连通性检测。

### 2.29.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/checkDeviceConnection/{id}?protocol=NETCONF,SSH,SNMP

### 2.29.2 调用方法

GET

### 2.29.3 请求参数

url参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 是 | String | 设备ID |
| protocol | 是 | String | 协议类型: NETCONF,SSH,SNMP三种类型可多选，逗号分隔 |

### 2.29.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/checkDeviceConnection/2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75?protocol=NETCONF,SSH,SNMP

### 2.29.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| snmp-result | Object | SNMP连接检测结果 | 见下方snmp-result说明 |
| netconf-result | Object | NETCONF连接检测结果 | 见下方netconf-result说明 |
| ssh-result | Object | SSH连接检测结果 | 见下方ssh-result说明 |

snmp-result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| result | Boolean | 连接是否成功 |
| fail-reason | String | 失败原因（result为false时返回） |

ssh-result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| result | Boolean | 连接是否成功 |
| fail-reason | String | 失败原因（result为false时返回） |
| account | String | 连接账号信息（格式：[<连接ID>]协议://用户名@IP:端口） |

netconf-result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| result | Boolean | 连接是否成功 |
| fail-reason | String | 失败原因（result为false时返回） |
| account | String | 连接账号信息（格式：[<连接ID>]协议://用户名@IP:端口） |

### 2.29.6 响应报文示例

{

"snmp-result": {

"result": false,

"fail-reason": "拒绝连接"

},

"netconf-result": {

"result": false,

"fail-reason": "拒绝连接",

"account": "[<2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75>netconf://ceni_nj@192.168.118.106:830]"

},

"ssh-result": {

"result": true

}

}

## 2.30 批量设备连通性检测

批量设备连通性检测。该操作分两步，先创建一个异步的处理任务并返回任务ID，后续根据返回的ID查询检测结果。

### 2.30.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/checkDeviceConnection

### 2.30.2 调用方法

POST

### 2.30.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protocol | 是 | String | 需要检测的协议类型（多个协议用逗号分隔） | "NETCONF,SSH,SNMP" |
| device_connection_details | 是 | Array[Object] | 待检测设备列表 | 见下方device_connection_details元素说明 |

device_connection_details 数组元素说明

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pe_id | 是 | String | 设备唯一标识ID | "2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75" |
| pe_name | 是 | String | 设备名称 | "NJ-SCT-SW02" |

### 2.30.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/checkDeviceConnection

### 2.30.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| process_id | String | 处理任务ID，后续根据这个ID查询异步处理结果 |  |
| protocol | String | 需要检测的协议类型（多个协议用逗号分隔） | "NETCONF,SSH,SNMP" |
| device_connection_details | Array[Object] | 待检测设备列表 | 见下方device_connection_details元素说明 |

device_connection_details 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| pe_id | String | 设备唯一标识ID | "2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75" |
| pe_name | String | 设备名称 | "NJ-SCT-SW02" |

### 2.30.6 响应报文示例

{

"process_id": "31cab791-982c-4618-9837-11ae5691700b",

"protocol": "NETCONF,SSH,SNMP",

"status": "running",

"device_connection_details": [

{

"pe_id": "2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75",

"pe_name": "NJ-SCT-SW02"

},

{

"pe_id": "1b85f539-7a0c-4280-a29c-603fc70bc982",

"pe_name": "NJ-SCT-R03"

}

]

}

## 2.31 批量设备连通性检测结果查询

批量设备连通性检测结果查询。

### 2.31.1 API URL

/api/no/config/terra-pe:peInfos/batchCheckDeviceConnection/{id}

### 2.31.2 调用方法

GET

### 2.31.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 是 | String | 处理任务ID |

### 2.31.4 请求示例

/api/no/config/terra-pe:peInfos/batchCheckDeviceConnection/31cab791-982c-4618-9837-11ae5691700b

### 2.31.5 响应参数

成功返回：201

失败返回：4XX、5XX

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| process_id | String | 检测任务进程唯一标识ID | "31cab791-982c-4618-9837-11ae5691700b" |
| protocol | String | 检测的协议类型（多个协议用逗号分隔） | "NETCONF,SSH,SNMP" |
| status | String | 检测任务整体状态 | "success" |
| device_connection_details | Array[Object] | 设备连接检测详情列表 | 见下方device_connection_details元素说明 |

device_connection_details 数组元素说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| pe_id | String | 设备唯一标识ID | "2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75" |
| pe_name | String | 设备名称 | "NJ-SCT-SW02" |
| result | Object | 该设备的协议检测结果集合 | 见下方result对象说明 |

result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| snmp-result | Object | SNMP协议检测结果（请求中包含SNMP时返回） |
| netconf-result | Object | NETCONF协议检测结果（请求中包含NETCONF时返回） |
| ssh-result | Object | SSH协议检测结果（请求中包含SSH时返回） |

snmp-result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| result | Boolean | 连接是否成功 |
| fail-reason | String | 失败原因（result为false时返回） |

ssh-result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| result | Boolean | 连接是否成功 |
| fail-reason | String | 失败原因（result为false时返回） |
| account | String | 连接账号信息（格式：[<连接ID>]协议://用户名@IP:端口） |

netconf-result 对象说明

| 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| result | Boolean | 连接是否成功 |
| fail-reason | String | 失败原因（result为false时返回） |
| account | String | 连接账号信息（格式：[<连接ID>]协议://用户名@IP:端口） |

### 2.31.6 响应报文示例

{

"process_id": "31cab791-982c-4618-9837-11ae5691700b",

"protocol": "NETCONF,SSH,SNMP",

"status": "success",

"device_connection_details": [

{

"pe_id": "2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75",

"result": {

"snmp-result": {

"result": false,

"fail-reason": "拒绝连接"

},

"netconf-result": {

"result": false,

"fail-reason": "拒绝连接",

"account": "[<2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75>netconf://ceni_nj@192.168.118.106:830]"

},

"ssh-result": {

"result": false,

"fail-reason": "拒绝连接",

"account": "[<2dae15b2-3fe2-43dc-b52c-592dcdffcd75>ssh://ceni_nj@192.168.118.106:22]"

}

},

"pe_name": "NJ-SCT-SW02"

},

{

"pe_id": "1b85f539-7a0c-4280-a29c-603fc70bc982",

"result": {

"snmp-result": {

"result": true

},

"netconf-result": {

"result": true,

"account": "[<1b85f539-7a0c-4280-a29c-603fc70bc982>netconf://ceni_nj@192.168.118.13:830]"

},

"ssh-result": {

"result": true,

"account": "[<1b85f539-7a0c-4280-a29c-603fc70bc982>ssh://ceni_nj@192.168.118.13:22]"

}

},

"pe_name": "NJ-SCT-R03"

}

]

}

# 3. 性能与监控北向接口

## 3.1 控制器系统功能

按参数查询控制器的各项性能指标。

### 3.1.1 API URL

历史数据：/monitor/controller/history?namespace=system&metricNames={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

当前数据：/monitor/controller/latest?namespace=system&metricNames=={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

### 3.1.2 调用方法

GET

### 3.1.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| metric | 是 | String | 系统性能,可选 cpu_usage,cpu_load_avg,mem_use,mem_available,mem_usage,disk_use,disk_usage,io_read_traffic,io_write_traffic,wan_outtraffic,wan_intraffic |
| period | 否 | String | 监控统计周期。默认取值为5m，取值范围为5分钟/1小时/1天/1个月【5m/1h/1d/1M】 |
| startTime | 否 | String | 起始时间，如"2016-01-01 10:25:00"。 默认时间为当天的”00:00:00”，获取最新数据时，该参数无效 |
| endTime | 否 | String | 结束时间，默认为当前时间。 endTime不能小于startTime。获取最新数据时，该参数无效 |

### 3.1.4 请求示例

/monitor/controller/history?namespace=system&metricNames=cpu_usage&startTime=2021-12-22 10:00:00&endTime=2021-12-22 11:00:00'

### 3.1.5 响应参数

点击图片可查看完整电子表格

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 3.1.6 响应报文示例

{

"code": 0,

"message": "请求成功",

"data": [

{

"time": "2021-12-22 10:00:00",

"cpu_usage": 1.8232305756312168,

"host": "controller1"

},

{

"time": "2021-12-22 10:05:00",

"cpu_usage": 1.849552651319995,

"host": "controller1"

},

{

"time": "2021-12-22 10:10:00",

"cpu_usage": 1.8222125327518939,

"host": "controller1"

},

…………

{

"time": "2021-12-22 10:55:00",

"cpu_usage": 0.9196549475498341,

"host": "controller3"

},

{

"time": "2021-12-22 11:00:00",

"cpu_usage": 0.9637374531083882,

"host": "controller3"

}

]

}

## 3.2 设备性能统计

按参数查询设备的各项性能指标。

### 3.2.1 API URL

历史数据：/monitor/switch/history?namespace={namespace}&metricNames={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

当前数据：/monitor/switch/latest?namespace={namespace}&metricNames=={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

### 3.2.2 调用方法

GET

### 3.2.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| namespace | 是 | String | 交换机性能,可选port,link |
| metric | 是 | String | 系统性能,可选in_traffic,out_traffic, in_pkg,out_pkg,jitter,rtt,loss |
| period | 否 | String | 监控统计周期。默认取值为5m，取值范围为5分钟/1小时/1天/1个月【5m/1h/1d/1M】 |
| startTime | 否 | String | 起始时间，如"2016-01-01 10:25:00"。 默认时间为当天的”00:00:00”，获取最新数据时，该参数无效 |
| endTime | 否 | String | 结束时间，默认为当前时间。 endTime不能小于startTime。获取最新数据时，该参数无效 |

### 3.2.4 请求示例

（a）端口收/发流量

/monitor/switch/history?namespace=port&metricNames=in_traffic,out_traffic&dimensions.0.name=switch&dimensions.0.value=SZ-A33B52-P-01&dimensions.1.name=port&dimensions.1.value=HundredGigE2/0/1

（b）端口收/发包数

/monitor/switch/history?namespace=port&metricNames=in_pkg,out_pkg&dimensions.0.name=switch&dimensions.0.value=SZ-A33B52-P-01&dimensions.1.name=port&dimensions.1.value=HundredGigE2/0/1

（c）链接抖动

/monitor/switch/history?namespace=link&metricNames=jitter&dimensions.0.name=linkId&dimensions.0.value=SZ-A33B52-P-01:HundredGigE2/0/1>SZ-A33B52-pe-01:HundredGigE1/0/25

（d）链接时延和丢包

/monitor/switch/history?namespace=link&metricNames=rtt,loss&dimensions.0.name=linkId&dimensions.0.value=SZ-A33B52-P-01:HundredGigE2/0/1>SZ-A33B52-pe-01:HundredGigE1/0/25

### 3.2.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

### 3.2.6 响应报文示例

示例1-端口流量统计：

{

"code":0,

"message":"请求成功",

"data":[

{

"time":"2021-12-23 00:00:00",

"in_traffic":1.6722009066666668,

"out_traffic":1.3285234933333334,

"name":"HundredGigE2/0/1"

},

{

"time":"2021-12-23 00:05:00",

"in_traffic":1.42099016,

"out_traffic":1.1893378133333332,

"name":"HundredGigE2/0/1"

},

...

]

}

示例2：端口收发包数统计：

{

"success": true,

"data": [

{

"out_pkg": 233.82666666666665,

"in_pkg": 651.63,

"name": "Eth-Trunk1",

"time": "2026-04-24 16:55:00"

},

{

"out_pkg": 122.33333333333333,

"in_pkg": 337.4766666666667,

"name": "Eth-Trunk1",

"time": "2026-04-24 17:10:00"

},

{

"out_pkg": 189.04,

"in_pkg": 523.35,

"name": "Eth-Trunk1",

"time": "2026-04-24 17:15:00"

}

],

"code": 0,

"message": "请求成功"

}

示例3：链路抖动统计

{

"success": true,

"data": [

{

"jitter": 1,

"if2": "Route-Aggregation1",

"if1": "Eth-Trunk1",

"hn1": "NJ-SCT-R02",

"time": "2026-04-24 16:40:00",

"hn2": "NJ-SCT-R01"

},

{

"jitter": 0.0,

"if2": "Route-Aggregation1",

"if1": "Eth-Trunk1",

"hn1": "NJ-SCT-R02",

"time": "2026-04-24 16:45:00",

"hn2": "NJ-SCT-R01"

}

],

"code": 0,

"message": "请求成功"

}

示例4：链路丢包时延统计

{

"success": true,

"data": [

{

"loss": 0.0,

"rtt": 1.0,

"if2": "Route-Aggregation1",

"if1": "Eth-Trunk1",

"hn1": "NJ-SCT-R02",

"time": "2026-04-24 16:40:00",

"hn2": "NJ-SCT-R01"

},

{

"loss": 0.0,

"rtt": 1.0,

"if2": "Route-Aggregation1",

"if1": "Eth-Trunk1",

"hn1": "NJ-SCT-R02",

"time": "2026-04-24 17:40:00",

"hn2": "NJ-SCT-R01"

}

],

"code": 0,

"message": "请求成功"

}

## 3.3 VPN性能统计

按参数查询VPN的各项性能指标。

### 3.3.1 API URL

历史数据：/monitor/vpn/history?namespace=traffic &metricNames={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

当前数据：/monitor/vpn/latest?namespace={namespace}&metricNames=={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

### 3.3.2 调用方法

GET

### 3.3.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| metric | 是 | String | VPN性能,可选 in_traffic,out_traffic, in_pkg,out_pkg |
| period | 否 | String | 监控统计周期。默认取值为5m，取值范围为5分钟/1小时/1天/1个月【5m/1h/1d/1M】 |
| startTime | 否 | String | 起始时间，如"2016-01-01 10:25:00"。 默认时间为当天的”00:00:00”，获取最新数据时，该参数无效 |
| endTime | 否 | String | 结束时间，默认为当前时间。 endTime不能小于startTime。获取最新数据时，该参数无效 |

### 3.3.4 请求示例

(a) 收发流量

/monitor/vpn/history?namespace=traffic&metricNames=in_traffic,out_traffic&dimensions.0.name=vpnId&dimensions.0.value=l2_3510

（b）收发包裹

/monitor/vpn/history?namespace=traffic&metricNames=in_pkg,out_pkg&dimensions.0.name=vpnId&dimensions.0.value=l2_3510

### 3.3.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

data返回字段：

点击图片可查看完整电子表格

### 3.3.6 响应报文示例

{

"code": 0,

"message": "请求成功",

"data": [

{

"time": "2021-12-22 10:00:00",

"in_traffic": 50.5,

"out_traffic": 40.3,

"site_id": "SITE001",

"site_name": "北京站点"

},

{

"time": "2021-12-22 10:05:00",

"in_traffic": 55.2,

"out_traffic": 45.7,

"site_id": "SITE001",

"site_name": "北京站点"

}

]

}

## 3.4 TE隧道性能统计

按参数查询TE隧道的各项性能指标。

### 3.4.1 API URL

历史数据：/monitor/te/history?namespace=traffic &metricNames={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

当前数据：/monitor/te/latest?namespace={namespace}&metricNames=={metric}&period={period}&startTime={startTime}&endTime={endTime}

### 3.4.2 调用方法

GET

### 3.4.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| metric | 是 | String | TE隧道性能,可选 in_traffic,out_traffic, in_pkg,out_pkg |
| period | 否 | String | 监控统计周期。默认取值为5m，取值范围为5分钟/1小时/1天/1个月【5m/1h/1d/1M】 |
| startTime | 否 | String | 起始时间，如"2016-01-01 10:25:00"。 默认时间为当天的”00:00:00”，获取最新数据时，该参数无效 |
| endTime | 否 | String | 结束时间，默认为当前时间。 endTime不能小于startTime。获取最新数据时，该参数无效 |

### 3.4.4 请求示例

(a) 收发流量

/monitor/te/history?namespace=traffic&metricNames=in_traffic,out_traffic&dimensions.0.name=deviceName&dimensions.0.value=SZ-A33B52-pe-01&dimensions.1.name=tunnelName&dimensions.1.value=Tunnel5043

（b）收发包裹

/monitor/te/history?namespace=traffic&metricNames=in_pkg,out_pkg&dimensions.0.name=deviceName&dimensions.0.value=SZ-A33B52-pe-01&dimensions.1.name=tunnelName&dimensions.1.value=Tunnel5043

### 3.4.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

data数据返回字段：

点击图片可查看完整电子表格

### 3.4.6 响应报文示例

{

"code":0,

"message":"请求成功",

"data":[

{

"time":"2021-12-23 00:00:00",

"in_traffic":0,

"out_traffic":0,

"name":"Tunnel5043"

},

{

"time":"2021-12-23 00:05:00",

"in_traffic":0,

"out_traffic":0,

"name":"Tunnel5043"

},

...

]

}

## 3.5 告警列表分页查询

按参数查询告警。

### 3.5.1 API URL

历史数据：/monitor/v2/alert/page

### 3.5.2 调用方法

POST

### 3.5.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | 是 | String | 开始时间 |
| endTime | 是 | String | 结束时间 |
| pageNum | 是 | String | 当前页码（从0开始） |
| pageSize | 是 | String | 每页条数 |
| category | 否 | String | 告警类型：如SR路径Down、节点DOWN等 |
| sourceList | 否 | String[] | 告警设备列表，传设备名称 |
| autoRecovery | 否 | Integer | 是否自动恢复，支持以下传值，1:未恢复，2:自动恢复，3:手动恢复 |
| msg | 否 | String | 告警消息【模糊匹配查询】 |
| level | 否 | String | 告警级别：支持以下传值：CRITICAL、MAJOR、MINOR、WARNING |

### 3.5.4 请求示例

/monitor/v2/alert/page

请求body：

JSON { "startTime": "2026-07-06 15:40:10", "endTime": "2026-07-06 16:40:10", "namespace": "device", "category": "SR路径Down", "sourceList": [ "NJ-SCT-R03" ], "autoRecovery": 1, "msg": "PolicyPath", "level": "CRITICAL", "pageNum": 1, "pageSize": 10 }

### 3.5.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

data字段内容：

点击图片可查看完整电子表格

### 3.5.6 响应报文示例

{

"code":0,

"message":"请求成功",

"total": 12,

"data":[

{

"msg": "ISIS邻居Down [NJ-SCT-R03, Instance: , CircuitId: , IfIndex: 644, IfIndexName: Ten-GigabitEthernet3/2/20, LspId: 17:20:16:01:00:08:00:00]",

"recoveryTime": "2026-04-22 17:06:57",

"recoveryTimeDuration": 3734.0,

"traceId": "collector/terra-snmp-collector/1658311451",

"autoRecovery": 2,

"level": "CRITICAL",

"log": "terra-snmp-collector  NJ-SCT-R03  ",

"module": "device",

"source": "NJ-SCT-R03",

"serialNo": "DEV287712",

"blockedTenant": "",

"component": null,

"comment": "ISIS邻居Up [NJ-SCT-R03, Instance: , CircuitId: , IfIndex: 644, IfIndexName: Ten-GigabitEthernet3/2/20, LspId: 17:20:16:01:00:08:00:00]",

"time": "2026-04-22 17:06:53",

"id": "4385ae39-6db5-43d0-9c29-1fd84abc0b44",

"category": "ISIS邻居Down",

"tenant": ",SDN_SUPER_TENANT,"

},

{

"msg": "SNMP认证失败",

"recoveryTime": null,

"recoveryTimeDuration": null,

"traceId": "collector/terra-snmp-collector/1658311443",

"autoRecovery": 1,

"level": "WARNING",

"log": "terra-snmp-collector  NJ-SCT-R03  NJ-SCT-R03",

"module": "device",

"source": "NJ-SCT-R03",

"trigger": 1,

"serialNo": "DEV287711",

"blockedTenant": ",xjdl-bz,",

"component": "NJ-SCT-R03",

"comment": null,

"time": "2026-04-22 17:06:20",

"id": "68993fef-5724-40ea-851a-d0ffc27d682d",

"category": "SNMP认证失败",

"tenant": ",test_3474,rgc,gxh-test3,aaaaaa,fenzu_csc,zh-4,test_topo,test_3474_2,test-ftp,test-zh,SDN_SUPER_TENANT,"

}

,

...

]

}

## 3.6 告警统计【废弃】

按参数查询告警。

### 3.6.1 API URL

历史数据：/monitor/alert/list?namespace=business&interval={interval}

### 3.6.2 调用方法

GET

### 3.6.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | 否 | String | 监控统计周期。默认取值为5m，取值范围为5分钟/1小时/1天/1个月【5m/1h/1d/1M】 |

### 3.6.4 请求示例

/monitor/alert/list?namespace=business&interval=1h

### 3.6.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

### 3.6.6 响应报文示例

{

"code":0,

"message":"请求成功",

"data":[

{

"msg": "ISIS邻居Down [NJ-SCT-R03, Instance: , CircuitId: , IfIndex: 644, IfIndexName: Ten-GigabitEthernet3/2/20, LspId: 17:20:16:01:00:08:00:00]",

"recoveryTime": "2026-04-22 17:06:57",

"recoveryTimeDuration": 3734.0,

"traceId": "collector/terra-snmp-collector/1658311451",

"accountName": "",

"autoRecovery": 2,

"level": "CRITICAL",

"log": "terra-snmp-collector  NJ-SCT-R03  ",

"module": "device",

"channel": "",

"source": "NJ-SCT-R03",

"trigger": 2,

"serialNo": "DEV287712",

"subId": "DEV287712",

"blockedTenant": "",

"component": null,

"comment": "ISIS邻居Up [NJ-SCT-R03, Instance: , CircuitId: , IfIndex: 644, IfIndexName: Ten-GigabitEthernet3/2/20, LspId: 17:20:16:01:00:08:00:00]",

"time": "2026-04-22 17:06:53",

"id": "4385ae39-6db5-43d0-9c29-1fd84abc0b44",

"category": "ISIS邻居Down",

"tenant": ",SDN_SUPER_TENANT,"

},

{

"msg": "SNMP认证失败",

"recoveryTime": null,

"recoveryTimeDuration": null,

"traceId": "collector/terra-snmp-collector/1658311443",

"accountName": "",

"autoRecovery": 1,

"level": "WARNING",

"log": "terra-snmp-collector  NJ-SCT-R03  NJ-SCT-R03",

"module": "device",

"channel": "",

"source": "NJ-SCT-R03",

"trigger": 1,

"serialNo": "DEV287711",

"subId": "DEV287711",

"blockedTenant": ",xjdl-bz,",

"component": "NJ-SCT-R03",

"comment": null,

"time": "2026-04-22 17:06:20",

"id": "68993fef-5724-40ea-851a-d0ffc27d682d",

"category": "SNMP认证失败",

"tenant": ",test_3474,rgc,gxh-test3,aaaaaa,fenzu_csc,zh-4,test_topo,test_3474_2,test-ftp,test-zh,SDN_SUPER_TENANT,"

}

,

...

]

}

## 3.7 查看所有拓扑信息

查看所有拓扑信息

### 3.7.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology

### 3.7.2 调用方法

GET

### 3.7.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 3.7.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology

### 3.7.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 响应参数（拓扑数据）

点击图片可查看完整电子表格

### 3.7.6 响应报文示例

{

"topology": [

{

"node": [

{

"plane-type": "plane-none",

"vendor-id": "H3C",

"management-ip": "192.168.118.15",

"city": "北京",

"bgp-loopback-if": "Loopback1",

"dip-schedule-offset": 1,

"igp-router-id": "1720.1601.0002",

"node-type": "pe",

"node-status": "UP",

"platform-id": "S6890",

"version": "ceni,mplsvpn",

"labels": "pe ,H3C ,Switch ,S6890",

"asbr": false,

"te-loopback-ip": "172.16.10.2",

"te-loopback-if": "Loopback1",

"name": "NJ-SCT-SW01",

"bgp-loopback-ip": "172.16.10.2",

"node-id": "NJ-SCT-SW01",

"termination-point": [

{

"cfg-bw": 100000000,

"port-speed": "100G",

"ip": "172.16.10.33",

"type": "PHYSICAL",

"tp-status": "UP",

"port-type": "BACKBONE",

"tp-id": "HundredGigE1/0/25"

},

……

]

},

{

"plane-type": "plane-b",

……

}

……

],

"topology-id": "dciwan1",

"link": [

{

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::3:0:0:64:0",

"oper-bw": 356878,

"link-status": "UP",

"loss": 0.0,

"te-metric": 1000,

"utilization-ratio": 0.000003965318925687798,

"igp-metric": 1000,

"cfg-bw": 90000,

"adj-srv6-sid": "100",

"adj-nexthop-ipv6": "FEC0::2:E4:1",

"adj-nexthop-ip": "172.16.11.77",

"asbr": false,

"adj-label": 15003,

"delay": 1,

"destination": {

"dest-tp": "Eth-Trunk4",

"dest-node": "NJ-SCT-R02"

},

"link-id": "NJ-SCT-R03:Route-Aggregation4>NJ-SCT-R02:Eth-Trunk4",

"source": {

"source-node": "NJ-SCT-R03",

"source-tp": "Route-Aggregation4"

}

},

{

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::3:0:0:65:0",

……

},

……

]

}

]

}

## 3.8 查看节点拓扑信息

查看节点拓扑信息

### 3.8.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/nodes

### 3.8.2 调用方法

GET

### 3.8.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 3.8.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/nodes

### 3.8.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

### 响应参数（Node对象数组）

点击图片可查看完整电子表格

termination-point 字段说明：

点击图片可查看完整电子表格

### 3.8.6 响应报文示例

[

{

"plane-type": "plane-none",

"vendor-id": "H3C",

"management-ip": "192.168.118.15",

"city": "北京",

"bgp-loopback-if": "Loopback1",

"dip-schedule-offset": 1,

"igp-router-id": "1720.1601.0002",

"node-type": "pe",

"node-status": "UP",

"platform-id": "S6890",

"version": "ceni,mplsvpn",

"labels": "pe ,H3C ,Switch ,S6890",

"asbr": false,

"te-loopback-ip": "172.16.10.2",

"te-loopback-if": "Loopback1",

"name": "NJ-SCT-SW01",

"bgp-loopback-ip": "172.16.10.2",

"node-id": "NJ-SCT-SW01",

"termination-point": [

{

"cfg-bw": 100000000,

"port-speed": "100G",

"ip": "172.16.10.33",

"type": "PHYSICAL",

"tp-status": "UP",

"port-type": "BACKBONE",

"tp-id": "HundredGigE1/0/25"

},

……

]

},

{

"plane-type": "plane-b",

……

}

……

]

## 3.9 查看链路拓扑信息

查看链路性能拓扑信息

### 3.9.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/links

### 3.9.2 调用方法

GET

### 3.9.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 3.9.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/links

### 3.9.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

响应参数（Link对象数组）

点击图片可查看完整电子表格

### 3.9.6 响应报文示例

[

{

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::3:0:0:64:0",

"link-status": "UP",

"te-metric": 1000,

"igp-metric": 1000,

"cfg-bw": 90000,

"dip-cycle-interval": 10,

"dip-queue-number": 15,

"adj-srv6-sid": "100",

"adj-nexthop-ipv6": "FEC0::2:E4:1",

"adj-nexthop-ip": "172.16.11.77",

"asbr": false,

"adj-label": 15003,

"delay": 1,

"destination": {

"dest-tp": "Eth-Trunk4",

"dest-node": "NJ-SCT-R02"

},

"link-id": "NJ-SCT-R03:Route-Aggregation4>NJ-SCT-R02:Eth-Trunk4",

"source": {

"source-node": "NJ-SCT-R03",

"source-tp": "Route-Aggregation4"

}

},

{

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::3:0:0:65:0",

……

}

……

]

## 3.10 查看链路性能拓扑信息

查看链路性能拓扑信息

### 3.10.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/links-metrics

### 3.10.2 调用方法

GET

### 3.10.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 3.10.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/links-metrics

### 3.10.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

响应参数（Link对象数组）

点击图片可查看完整电子表格

### 3.10.6 响应报文示例

[

{

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::3:0:0:64:0",

"oper-bw": 352929,

"link-status": "UP",

"loss": 0.0,

"te-metric": 1000,

"utilization-ratio": 0.000003921433672840134,

"igp-metric": 1000,

"cfg-bw": 90000,

"adj-srv6-sid": "100",

"adj-nexthop-ipv6": "FEC0::2:E4:1",

"adj-nexthop-ip": "172.16.11.77",

"asbr": false,

"adj-label": 15003,

"delay": 1,

"destination": {

"dest-tp": "Eth-Trunk4",

"dest-node": "NJ-SCT-R02"

},

"link-id": "NJ-SCT-R03:Route-Aggregation4>NJ-SCT-R02:Eth-Trunk4",

"source": {

"source-node": "NJ-SCT-R03",

"source-tp": "Route-Aggregation4"

}

},

{

"adj-srv6-sid-ipv6addr": "FEC0::3:0:0:65:0",

……

}

……

]

## 3.11 查看二层链路拓扑信息

查看链路性能拓扑信息

### 3.11.1 API URL

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/dciwan1/l2link

### 3.11.2 调用方法

GET

### 3.11.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 3.11.4 请求示例

/api/sr/config/network-topology:network-topology/topology/dciwan1/l2link

### 3.11.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

### 3.11.6 响应报文示例

[

{

"link-status": "UP",

"destination": {

"dest-tp": "Ten-GigabitEthernet3/2/20",

"dest-node": "NJ-SCT-R01"

},

"link-id": "Test-SW01:Ten-GigabitEthernet1/0/50>NJ-SCT-R01:Ten-GigabitEthernet3/2/20",

"source": {

"source-node": "Test-SW01",

"source-tp": "Ten-GigabitEthernet1/0/50"

}

},

{

"link-status": "DOWN",

"destination": {

"dest-tp": "gigabitethernet0/0/9",

"dest-node": "NJ-MAIPU-2"

},

"link-id": "NJ-MAIPU-1:gigabitethernet0/0/9>NJ-MAIPU-2:gigabitethernet0/0/9",

"source": {

"source-node": "NJ-MAIPU-1",

"source-tp": "gigabitethernet0/0/9"

}

},

{

"link-status": "UP",

"destination": {

"dest-tp": "HundredGigE2/1/2",

"dest-node": "NJ-SCT-R01"

},

"link-id": "NJ-SCT-R03:HundredGigE2/1/2>NJ-SCT-R01:HundredGigE2/1/2",

"source": {

"source-node": "NJ-SCT-R03",

"source-tp": "HundredGigE2/1/2"

}

}

]

## 3.12 分页查看系统操作日志信息

查看控制器系统操作日志信息

### 3.12.1 API URL

/monitor/logs?interval={interval}

### 3.12.2 调用方法

GET

### 3.12.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | 是 | String | 开始时间 |
| endTime | 是 | String | 开始时间 |
| pageNum | 否 | int | 页码，从1开始 |
| pageSize | 否 | int | 每页条数，默认10 |

### 3.12.4 请求示例

/monitor/logs?startTime=2026-04-21+15:53:46&endTime=2026-04-21+16:53:46&pageNum=1&pageSize=10

### 3.12.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

data字段说明：

点击图片可查看完整电子表格

### 3.12.6 响应报文示例

{

"code": 0,

"message": "请求成功",

"data": [

{

"time": "2023-11-13 17:51:12",

"accountName": "",

"behaveAs": "",

"body": "{}",

"caller": "zhangsan",

"callerId": "RealSpan(5b5d1d55f8854658/5b5d1d55f8854658)",

"code": "201",

"fromIp": "100.127.228.112",

"id": "9062bad0-4906-4569-83b0-452319738412",

"method": "POST",

"operationDesc": "",

"retMsg": "{\"vpnId\":\"l3_3171\"}",

"url": "/api/no/config/ietf-l3vpn-ntw:l3vpn-ntw"

},

{

"time": "2023-11-13 17:47:54",

"accountName": "",

"behaveAs": "",

"body": "{}",

"caller": "zhangsan",

"callerId": "RealSpan(05db76e64da7cf46/05db76e64da7cf46)",

"code": "400",

"fromIp": "100.127.228.112",

"id": "b32b88ee-684f-49a3-8983-69fa3103b299",

"method": "POST",

"operationDesc": "",

"retMsg": "{\"error_message\":\"控制器配置pe失败：[<NJ_SCT_SW05>netconf://ceni_nj@192.168.118.103:830] - 参数错误[[NJ_SCT_SW05-vpn-instance-l3_3171]routing-table limit 15000 75\\n                                                      ^\\n % Wrong parameter found at '^' position.]\",\"error_code\":\"1000\"}",

"url": "/api/no/config/ietf-l3vpn-ntw:l3vpn-ntw"

}

]

}

## 3.13 查看用户登录日志信息

查看控制器账户登录日志信息

### 3.13.1 API URL

/login/log/list?interval={interval}

### 3.13.2 调用方法

GET

### 3.13.3 请求参数

| 参数名称 | 是否必填 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | 是 | String | 查询日志时间段。 取值范围为1小时/1天/7天/1个月/3个月【1h/1d/7d/30d/90d】 |

### 3.13.4 请求示例

/monitor/logs?interval=1h

### 3.13.5 响应参数

成功返回：200

失败返回：4XX、5XX

点击图片可查看完整电子表格

### 3.13.6 响应报文示例

[

{

"id": "8a2652a8-5278-4ac5-9e14-46f6b8273d97",

"username": "gdtest",

"name": "登录失败",

"tenant": null,

"grantType": "password",

"type": "3",

"ip": "192.168.130.2",

"createdAt": "2023-11-13T10:06:20.000+0000",

"updatedAt": "2023-11-13T10:06:20.000+0000"

},

{

"id": "54914ca9-9f95-48f9-b8ed-388412600b9c",

"username": "zhangsan",

"name": "登出成功",

"tenant": "管理员",

"grantType": "password",

"type": "2",

"ip": "192.168.130.2",

"createdAt": "2023-11-13T10:06:16.000+0000",

"updatedAt": "2023-11-13T10:06:16.000+0000"

}

]